TEMAT OPRACOWANIA

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna

SST 01.04

Wykonanie rowu

Do projektu : „Przebudowa   odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S, ul. Kościelna,

Dąbie Gmina Psary”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

###### ULICE: Kościelna, Pocztowa , DĄBIE

ZAMAWIAJĄCY

##### Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500 BĘDZIN, ul. Sączewskiego 6

WYKONAWCA

Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” S.C.

41- 902 Bytom , ul. Gliwicka 20

mgr inż. Krystyna Sobota-Foltman

Nr opracowania 05/07/2012				Data opracowania lipiec 2012 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI

1. WSTĘP.

2. MATERIAŁY.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBÓT.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7. OBMIAR ROBÓT.

8. ODBIÓR ROBÓT.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  budową  rowu oraz wlotu do rowu w  ramach budowy kanalizacji deszczowej – odwodnienia - dla ul. Kościelnej i Pocztowej w Dąbiu Gmina Psary.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

budową nowego rowu wraz z profilowaniem skarp oraz wlotem do rowu.

1.3. Określenia podstawowe.

Rów odpływowy - rów odprowadzający wody opadowe poza pas drogowy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST  00.00

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00

2. MATERIAŁY.

Materiały podano w ST 00.00

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonywania ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  koparek podsiębiernych,

  spycharek lemieszowych,

  równiarek samojezdnych lub przyczepnych,

  urządzeń kontrolno-pomiarowych,

  zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST .00.00

4.2. Transport materiałów.

Przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  niniejszej  ST,  można  korzysta„  z  dowolnych

środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00

5.2. Wykopy i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

Roboty ziemne obejmuje specyfikacja SST 01.02

W wyniku prac  ziemnych należy uzyskać wymiary geometryczne  rowu  i skarp, zgodne z projektem oraz nie mniejsze niż zgodnie z normą PN-S-02204 [1]: dla  rowu  odpływowego  -  kształt  trapezowy,  szerokość  dna 0,50 m,  głębokość 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach  trasy  łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. Nachylenie skarp 1:1,5.

Najmniejszy  dopuszczalny  spadek  podłużny  rowu  powinien wynosić  0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

a)  przy nie umocnionych skarpach i dnie

  w gruntach piaszczystych 				- 1,5%,

  w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 	- 2,0%,

  w gruntach gliniastych i ilastych 			- 3,0%,

b) przy umocnionych skarpach i dnie

  matą trawiastą 					- 2,0%,

  darniną 						- 3,0%,

  elementami betonowymi 				- 10,0%,

  brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 	- 15,0%.

5.3. Roboty wykończeniowe.

Nadmiar gruntu pochodzącego z  wykonanego rowu i skarp należy odwieźć zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  SST 01.02 – roboty ziemne i ST 00.00. część ogólna

5.4. Wykonanie wlotu do rowu.

W miejscu wlotu do rowu z kanałowej kanalizacji DN/OD 500, projektuje się obudowę rury w postaci konstrukcji żelbetowej z betonu klasy B30.

Ściany skarpy od wlotu na odcinku 1,77m projektuje się wykonać z płyt betonowych gr. 10cm z betonu B30. Płyty należy ułożyć na podsypce z piasku średniego o grubości 15cm po zagęszczeniu.

Dno skarpy na odcinku 1,0m za wylotem projektuje się umocnić płytami betonowymi gr. 10cm z betonu B30, układanymi na podsypce z piasku średniego o gr. 15cm po zagęszczeniu.

Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową.

Obudowę betonową rury wylotowej projektuje się wykonać o szerokości 0,15m.

## 5.5. Roboty betonowe.

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji obudowy wlotu do rowu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków:

- zmiana rodzaju składników,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:

 2 % dla cementu, wody, dodatków,

 3 % dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.5.2. Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

Sprawdzeniu podlegają:

- średnice użytych prętów,

- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż   2 cm,

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż   5 cm,

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.

5.5.3. Wykonanie deskowań.

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

5.5.4. Betonowanie i pielęgnacja.

Elementy wlotu do rowu z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

- PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

- PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody Zamawiającego oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Zamawiającego.

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00

6.2. Pomiary cech geometrycznych wykonanego rowu i skarp.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów rowu i skarpy

1  	Szerokość i głębokość rowu  1 raz na 50 m

2  	Powierzchnia skarp  	1 raz na 50 m

6.2.1. Szerokość i głębokość rowu.

Szerokość  i głębokość  rowu powinna być  zgodna  ze SST oraz Dokumentacją Projektową  z

tolerancją 5 cm.

6.2.2. Powierzchnia skarp.

Powierzchnię  skarp  należy  sprawdzać  szablonem.  Prześwit między  skarpą  a  szablonem  nie

powinien przekraczać 3cm.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m (metr) budowanego rowu.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00

Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.6 dały wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m budowanego rowu obejmuje:

  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

  oznakowanie robót,

  budowa i profilowanie rowu,

  odwiezienie urobku,

  roboty wykończeniowe,

  przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

| PN-B-02356 | Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych |  |  |
| PN-B-06250 | Beton zwykły |  |  |
| PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne |  |  |
| PN-B-06261 | Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie |  |  |
| PN-B-06262 | Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N |  |  |
| PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |  |  |
| PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych |  |  |
| PN-B-06714-13 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych |  |  |
| PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego |  |  |
| PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn |  |  |
| PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości |  |  |
| PN-B-06714-34 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej |  |  |
| PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |  |  |
| PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |  |  |
| PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |  |  |
| PN-B-23010 | Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia |  |  |
| PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |  |  |
| PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |  |  |
| PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste |  |  |
| PN-H-93215 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu |  |  |
| PN-M-82010 | Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych |  |  |
| PN-M-82121 | Śruby ze łbem kwadratowym |  |  |
| PN-M-82503 | Wkręty do drewna ze łbem stożkowym |  |  |
| PN-M-82505 | Wkręty do drewna ze łbem kulistym |  |  |
| PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |  |  |
| BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |  |  |
| BN-79/6751-01 | Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej |  |  |
| BN-88/6751-03 | Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych |  |  |
| BN-73/9081-02 | Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania |  |  |

10.2. Inne materiały.

Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne