TEMAT OPRACOWANIA

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna

SST 01.02

Roboty  ziemne : wykopy  i zasypy w gruntach  kategorii I  do V

dla projektu : „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S ul. Kościelna, Dąbie, Gmina Psary”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ULICE:   Kościelna, Pocztowa

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500 BĘDZIN, ul. Sączewskiego 6

WYKONAWCA

Zespół Projektowo-Realizacyjny „PRO-SAN”

41-902 BYTOM , Gliwicka 20

Mgr inż. Krystyna Sobota – Foltman

Nr opracowania  03/07/2012			Data opracowania : lipiec  2012 r.

### SPIS ZAWARTOŚCI:

1.WPROWADZENIE

1.1.  Nazwa zamówienia

1.2  Przedmiot i zakres robót

1.3.Określeniapodstawowe

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.  MATERIAŁY

3.  SPRZĘT

4.  TRANSPORT

5.  WYKONANIE ROBÓT

6.  KONTROLA JAKOŚCI

7.  OBMIAR ROBÓT

8.  ODBIÓR ROBÓT

9.  ROZLICZENIE ROBÓT

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

# 1.	WPROWADZENIE

## 1.1.	Nazwa zamówienia

“Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S ul. Koscielna, Dąbie, Gmina Psary”

Zamawiający : Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500  BĘDZIN, ul. Sączewskiego 6

## 1.2	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I do V kategorii oraz ich zasypania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, rowu , skarpy rozsączającej, studni kanalizacyjnych, osadnika, separatora.

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Specyfikacja techniczna obejmuje _

- wykonywanie wykopów w gruntach  kategorii I – V

- przemieszczanie mas ziemnych

- zasypywanie wykopów gruntem z wykopu lub przywiezionym

- zagęszczanie gruntu do wymaganego współczynnika

- odwodnienia wykopów

### Określenia podstawowe

Szerokość wykopu  szerokość zdefiniowana w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 1610 w przypadku , gdy dokumentacja nie określa szerokości wykopu do celów obmiaru i realizacji, należy przyjąć szerokość minimalną PN - EN 1610.

Głębokość wykopu różnica rzędnej terenu i rzędnej dna wykopu wyrażona w m

Wykop płytki  wykop o głębokości do 1 m

Wykop średni wykop o głębokości od 1,0 m do 3,0 m

Wykop głęboki wykop o głębokości powyżej 3,0 m

Ukop miejsce uzyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypów położone w obrębie  terenu budowy

# Dokop miejsce uzyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypów położone poza  terenem budowy

Odkład miejsce czasowego składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów w celu wykorzystania ich do budowy oraz innych prac związanych z obiektem

Budowla ziemna  budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia

Pozostałe określenia podstawowe i definicje znajdują się w ST 00.00

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

# 2.     MATERIAŁY

Podział gruntów na  kategorie określony został zgodnie z PN-86/B-02480 a podział ze względu na wysadzinowość  gruntu  zgodnie z PN-S-02205:1998

#### Wykorzystanie gruntów

Grunty , które zostaną uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być wykorzystane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową do zasypów po wykonaniu robót montażowych (z wyjątkiem wykopów gdzie przewidziana jest wymiana gruntu) oraz do odtworzenia skarp. Grunty przydatne do odtworzenia  skarp a stanowiące nadmiar objętości mas ziemnych należy wywieź poza teren budowy za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne , uzyskane z wykopów a nie będące nadmiarem objętości mas ziemnych , zostaną za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy i wykorzystane do prac nie objętych zamówieniem , Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych, ze źródeł własnych zaakceptowanych przez Inspektora i na własny koszt.

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypów , odtwarzania skarp będę wywiezione przez Wykonawcę. Zapewnienie terenu na składowanie tych materiałów będzie należała do Zamawiającego. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów o czasowej nieprzydatności, wynikłej np. z ich zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności .

Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca winien   udokumentować ,że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła, będą w sposób ciągły spełniały stawiane im wymagania przez cały okres trwania robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i organów administracyjnych na pozyskanie materiałów z źródeł miejscowych , łącznie ze źródłami wskazanymi przez Inspektora i będzie zobowiązany dostarczać Inspektorowi wymagane dokumenty przed i w trakcie eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagać jakościowych i ilościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty (opłaty , wynagrodzenia, inne koszty) związane z dostarczeniem materiałów na budowę.

Nakłady ( z wykopów) czasowo gromadzone na terenie budowy oraz piasek i żwir będę formowane w hałdy  i wykorzystywane do zasypów i rekultywacji terenu. Zdjętą ziemię urodzjną  należy zmagazynować i po zakończonych robotach ponownie go użyć do rozściełania .

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione wg wymagań umowy albo wskazań Inspektora. Bez pisemnej zgody Inspektora Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy , poza tymi , które zostały wyszczególnione w umowie.

Przechowanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości wymagane dla robót i były dostępne dla Inżyniera kontraktu . Miejsca czasowego składowania materiałów na terenie budowy jak i poza terenem budowy zorganizowanym przez Wykonawcę , muszą być uzgodnione z Inspektorem .

Materiały do zabezpieczenia wykopów (umocnienia )

Podczas wykonywania wykopów będę występowały materiały używane jako zabezpieczenie ścian wykopów , skarp i elementy odwodnienia .

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały :

- obudowy przestawne

- bale iglaste nasycone

- drewno na stemple budowlane

- grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 12063:2001 , PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999 , PN-EN 10249-1:2000 , PN-EN 10249-2:200

- pale szalunkowe stalowe ( wypraski )

- elementy usztywniające z kształtowników stalowych

- klamry ciesielskie

Do odwodnienia wykopów ( jeżeli wystąpi) należy zastosować materiały :

- rury drenarskie z tworzywa sztucznego 50mm - 150 mm

- prefabrykowane elementy studni

- kruszywo gruboziarniste wg PN-B-11111:1996

# 3.     SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej ST 00.00

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

    - do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,

    - do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.,

    - do transportu mas ziemnych: samochody samowyładowcze,

    - do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp.

    - pompowania wody : pompy

# 4.     TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ogólnej ST 00.00

Wybór środków transportowych oraz metod transportu będzie zależał od kategorii gruntu , jego objętości , metody odspajania , załadunku oraz odległości  transportu .Wydajność środków transportu musi być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do odspajania i wydobywania gruntów.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone w kontrakcie , nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy , dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport jeżeli zwiększone odległości transportu nie zostaną wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

Urobek należy umieszczać równomiernie na powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów do budowy Wykonawca  będzie usuwał na bieżąco na własny koszt.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r.o odpadach ( Dz.U. Nr 62 poz. 628) Wykonawca robót będący posiadaczem, lub wytwórcą odpadów zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami i na ich transport.

# 5.     WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ogólnej ST 00.00

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona:

- Ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych poprzez wykonanie wykopów kontrolnych .W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Zamawiającego i przed ustaleniem odpowiednich poczynań.

- Sprawdzenia rzędnych terenu z rzędnymi podanymi w projekcie- wykonanie kontrolnych pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych w szczególności istniejących odpływów z budynków.

- W trakcie wykonywania wykopów kontrolowania warunków gruntowych

- Zabezpieczenia urządzeń usytuowanych w pobliżu wykopów, sposób zabezpieczenia będzie zaakceptowany przez Inspektora z wykorzystaniem stosownych norm i przepisów

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od podanych w projekcie , Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i Projektanta oraz wstrzyma prowadzenie robót jeżeli ich prowadzenie będzie mogło wpłynąć na bezpieczeństwo robót czy konstrukcji.

Zgodę na wznowienie robót wyda Inspektor na wniosek wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii projektanta co do dalszego sposobu prowadzenia robót oraz wprowadzenie ewentualnych zmian konstrukcyjnych

- skutków finansowych wynikających z wykonania robót w sposób odmienny od pierwotnego

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać na bieżąco pomiary geodezyjne związane z :

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów

- pomiarem nachylenia skarp

- niwelacją kontrolną dna wykopu i robót ziemnych

Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi

Zdejmowanie warstwy urodzajnej ziemi należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Grubość zdejmowanej warstwy będzie ustalona z Inspektorem wg faktycznego stanu jego występowania . Humus musi być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem a także najeżdżaniem przez pojazdy. Humus nie będzie zdejmowany w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym .

Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac a w szczególności ochronę stosunków wodnych , naturalnego ukształtowania terenu, humusu , zielenie , zgodnie z Ustawą z dn. 27.04.2001 r Prawo ochrony  środowiska .

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.

Ściany wykopów będą ukształtowane lub obudowane w taki sposób aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu . Sposób zabezpieczenia winien być dostosowany do kategorii , wilgotności gruntu i głębokości wykopu. Technologia wykopu musi umożliwiać jego ewentualne odwodnienie.

Przyjęta sposób odwodnienia nie będzie powodował  :

- zwiększenia współczynnika filtracji gruntów

- „rozpompowywania” warstwy wodonośnej

- zmiany kierunku przepływu wód gruntowych

- wytworzenia lejów depresyjnych

Wykopy należy wykonywać w kierunku wnoszenia się niwelety, co umożliwia odpływ wód , które należy odprowadzić poza teren robót aby nie dopuścić do powstawania zastoin i rozmywania skarp.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej projektowanego ułożenia kanału. Wykonawca powiadomi Inspektora w celu podjęcia odpowiednich decyzji .

Jako zasadę przyjmuje się, że wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji wybrany sposób umocnienia ścian wykopów .W  miejscu budowy skarpy rozsączajacej i rowu wykonuje się wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp podanych w projekcie.

Na odcinkach wykonywania robót ziemnych dla rowu i skarpy rozsączajacej należy od strony jezdni dla zabezpieczenia wykopów  zastosować grodzice stalowe 4,5-5,0 m.

Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6. Pas terenu przylegający do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 krotnej głębokości wykopu będzie wolny od nasypów i materiałów, będzie posiadać spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. Ewentualne naruszenie skarp będzie usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Skarpy będę chronione ułożoną folią budowlaną a ich stan będzie okresowo sprawdzany.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Przyjmuje się szerokość minimalną = 1,0 m Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem .

#### Odwodnienie wykopów

Wykonawca o ile wymagają tego warunki terenowe dobierze urządzenia , które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem .Wykopy i nasypy muszą być tak wykonane by zapewnić w trakcie trwania robót prawidłowe odwodnienie. Do odwodnienia należy zastosować

drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z pompowaniem wody poza wykop. Sposób odwodnienia danego odcinka ustala Wykonawca z Inspektorem Nadzoru.

Nie dopuszcza się  pompowania wody bezpośrednio z wykopu.

Spadek poprzeczny wykopu nie może być mniejszy niż 4 % dla gruntów spoistych i 2 % dla gruntów niespoistych.

Źródła wody odsłonięte podczas wykonywania wykopów należy ująć w rowy lub dreny i skierować do przygotowanych studni zbiorczych, skąd następuje pompowanie poza teren wykopów.

Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

#### Zasypywanie wykopu

Przed przystąpieniem do zasypu wykopów należy poinformować o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jeżeli to będzie możliwe zasypanie należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu robót montażowych z wyłączenie złączy , które będę odkryte do zakończenia prób szczelności.

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków piaskiem i wykonaniem nadsypki piaskowej, z dokładnym ubiciem piasku a następnie ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, ubijakami. Kanały ułożone na podsypce piaskowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm , należy obsypać piaskiem po zagęszczeniu do wysokości 15 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu lub do poziomu odtworzenia konstrukcji nawierzchni, należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować Zamawiającego.

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is nie powinien być niższy niż 0,95 dla warstwy wierzchniej (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 1,2 m głębokości). Dla wykopów pod wjazdami współczynnik zagęszczenia winien wynosić 1,0. Pod jezdnią współczynnik zagęszczenia winien wynosić 1,3. Podsypki, obsypki i nadsypki należy zagęścić do współczynnika równego 0,95. Współczynnik zagęszczenia  winien zostać zbadany według Polskiej Normy.

#### Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu wykopów

-  1,5 cm dla wymiarów wykopów w planie

-  2,0 cm dla ostatecznej rzędne dna wykopu

-     10% dla nachylenia skarp wykopów

# 6.     KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Ogólnej ST 00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zapewnienie stateczności ścian wykopów,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów,

- zagęszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje:

- Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 50 m na prostych i co 10 m w miejscach, które budzą wątpliwości.

- Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w punktach wątpliwych.

- Badanie zagęszczenia gruntu:

Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm

Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

Nierówność skarp  mierzona łatą 3- metrową nie może przekraczać  10 cm

Pochylenie skarp nie może się różnić od kąta projektowanego o więcej niż 10 %wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta .

Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z normami i powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Poszczególne wskaźniki  podano w pkc. 5.

#### Postępowanie w przypadku wadliwie wykonanych robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej zostaną odrzucone. W przypadku ich zabudowy lub zastosowania , to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na prawidłowe na własny koszt.

Wszystkie roboty , które będę posiadały większe odchylenia od wartości określonych w niniejszej Specyfikacji,  będą ponownie wykonane przez Wykonawcę na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor będzie mógł uznać  wadę za nie mającą wpływu na eksploatację i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania jak i po zakończeniu robót będą obejmowały :

- sprawdzenie zabezpieczenia terenu budowy

- sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie

- sprawdzenie  zabezpieczenia wykopu

- kontrolę stanu i jakości gruntu w podłożu wykopu

- sprawdzenie wymiarów wykopu

- sprawdzenie jakości i wielkości posypki , obsypki , nadsypki i ich zagęszczenia

- badanie wskaźników zagęszczenia zasypu

Ocena poszczególnych etapów robót będzie wpisana w Dziennik Budowy

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST 00.00.

Jednostka obmiarowymi są    -  wykopy -  [m³].

- podsypki i  obsypki  -  [m³].

-  zasypy		-   [m³].

-  transport  gruntu      -   [m³].

W przypadach uzasadnionych i za zgodą Inspektora , gdy obliczenie ilości mas ziemnych w wykopie będzie niemożliwie , ich ilość będzie obliczona wg obmiaru na środkach transportu lub nasypie z uwzgędnienie współczynnika spulchniania gruntu.

Współczynniki spulchnienia :

- 20 %  grunt kat. III – dla nasypów przed zagęszczeniem

- 30 %  grunt kat. III -  na jednostach transportowych

- 25 % grunt kat. IV   - dla nasypów przed zagęszczeniem

- 35%  grunt kat. IV   - na jednostkach  transportowych

# 8.   ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  część ogólna ST 00.00.

Wszystkie roboty  objęte tą Specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających .

Roboty ziemne będę uznane za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacjami Technicznymi , wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Specyfikacjach czy dokumentacji dadzą wynik pozytywny.

# 9.ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia podano w Specyfikacji  Ogólnej ST 00.00

Wykonawca uwzględni w swojej stawce:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na

czas budowy

- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu (humusu) oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu, co zapewni Wykonawca;

- wykonanie przekopów kontrolnych

- wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych wykopów, ochrona istniejących kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku uszkodzenia tychże;

- wykonanie kładek i przejść umożliwiających bezproblemową komunikację pieszych

- zabezpieczenia wykopu przed dostępem osób postronnych

- utrudnienia z powodu wykopów nawodnionych,

- odwodnienie za pomocą drenażu i studni zbiorczych

- utrudnienie, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków atmosferycznych,

- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi i usuwanie ich skutków

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacjach

- zasypanie wykopów łącznie z podsypkami, obsypkami i nadsypkami z ich odpowiednim zagęszczeniem zgodnie ze ST, z uzyskaniem wymaganego współczynnika zagęszczenia

- dowóz i zakup żwiru do zasypu  rowu i skarpy

- demontaż umocnienia wykopu oraz likwidację zabezpieczeń i oznakowań

- zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieżąco używanych dróg i ulic publicznych, o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami,

- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza placem wskazanym przez Wykonawcę,

# 10.     DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Zgodne ze Specyfikacją Ogólnej ST 00.00 oraz dodatkowo Polskie Normy:

PN-B-06050:1999        - Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogólne

PN-EN 10248-1:1999  - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999  - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.

Tolerancje kształtów i wymiarów

PN-S-02205:1999        -  Drogi samochodowe . Roboty ziemne . Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04. 2001 r o odpadach ( Dz.U. Nr62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r  Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami .