OPIS TECHNICZNY

(BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ)

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S - ul. Grodziecka w Gródkowie"

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie budowy studni kanalizacyjnych, budowy kolektorów kanalizacyjnych, budowy wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz połączenie projektowanej kanalizacji z istniejącą.

1.3 ZAKRES CZĘŚCI GRAFICZNEJ

KD-01 		Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej			   skala 1:500

KD-02		Profil podłużny kanalizacyjnej deszczowej			   skala 1:100/500

KD-03		Rysunki studni kanalizacyjnej oraz wpustu deszczowego 	   skala 1:25

KD-04		Docieplenie przyłączy wodociągowych 	 		    skala 1:50

KD-05		Przejście rurociągiem kanalizacyjnym pod drogą 	 	    skala 1:25

KD-06		Połączenie kanalizacji i rowu 	 	 		     skala 1:50

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Karty inwentaryzacyjne istniejących studzienek.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa.

- Obowiązujące normy i normatywy.

- Instrukcja projektowania dla rur PVC-U

- Książka „Kanalizacja” – Ziemowit, Suligowski – wydawnictwo uniwersytetu Warmińsko –

Mazurskiego. Olsztyn 2000

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie   należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wody lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

1.5 CHARAKTERYSTYKA ODWADNIANYCH OBIEKTÓW

Projektowany kolektor burzowy docelowo będzie odwadniać wschodnią część pasa drogowego, drogi gminnej  ul. Grodzieckiej w Gródkowie, natomiast pozostała część pasa drogowego będzie odwadniana za pomocą rowu otwartego znajdujący się po przeciwnej stronie projektowanej kanalizacji deszczowej. Droga posiada klasę techniczną L (droga lokalna).

2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym przedmiotowa droga nie posiada uporządkowanego  odwodnienia.  Woda z jezdni spływa na nieutwardzone pobocza oraz na tereny działek przydrożnych.

2.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Projektowana kanalizacja na całej swej długości zostanie ułożona w pasie drogowym ul Grodzieckiej. Spadki podłużne kierować będą wodę z południa w kierunku skrzyżowania ulic Grodzieckiej z Górną oraz Południową do studni istniejącej K1. Ze studni K13.

Z uwagi na kolizję projektowanego rowu z przyłączami wodociągowymi zaplanowano wykonanie zabezpieczenia sieci wodociągowej zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi.  W miejscu przejścia kanalizacji deszczowej przez istniejącą jezdnie zaplanowano jej odbudowę oraz zabezpieczenie kolektora przed zniszczeniem zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi.

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE

Teren przedmiotowych działek znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. Nie ma wymogów zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciągłymi i nieciągłymi terenu. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania wód gruntowych, a więc panują dobre warunki wodne w poziomie posadowienia konstrukcji kolektora. Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoża gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.  W pobliżu inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni gospodarskich, ujęć wody pitnej, źródeł, ani wysięków wody gruntowej.  Na przedmiotowym obszarze panują proste warunki gruntowe, natomiast projektowane projekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej

2.4 WYKOPY

Wykopy pod kolektor należy wykonać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych (np. szalunkiem typu Podlasie). Szerokość robocza wykopu(tzn. bez doliczenia umocnień) minimum 1,5m dla kolektora rur PVC-U. Tyczenie wykopu pod kolektor wykonać zgodnie z rysunkiem numer KD-01, grubość przykrycia kolektora gruntem zgodnie
 z rysunkiem profilu. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. Średnia głębokość wykopu to 1,2m.

Dla zachowania bezpieczeństwa wykopy na całej długości winny być szalowane w sposób wybrany przez Wykonawcę. W przypadku wbijania szalunków metodą udarową Wykonawca robót powinien wykonać ekspertyzę budowlaną wpływu drgań na pobliskie budynki i w trakcie tych robót zakładać na budynkach plomby obserwacyjne.

Wykop w miejscu posadowienia studni betonowej DN1000 poszerzyć tak aby swą geometrią przypominał walec o średnicy równej zewnętrznej średnicy studni powiększonej o 1m tzn. tak aby po ustawieniu studni zachowane zostały 50 cm odstępy do krawędzi ściany wykopu.

2.5 ODWODNIENIE  WYKOPÓW

Poziom posadowienia kolektorów oraz studni betonowych znajdują się powyżej poziomu wód gruntowych. Zatem konieczność odwodnienia wykopów może wystąpić tylko przy wystąpieniu długotrwałych opadów deszczu. w tym wypadku należy wody z wykopu zgromadzić w tymczasowej studzience zbiorczej a następnie przepompować do rowów odwadniających drogę. Istnieje możliwość podniesienie się poziomu wody gruntowej.

2.6 PRZEJŚCIE POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na drodze kanalizacji deszczowej występują  zbliżenia  do istniejącej infrastruktury zgodnie z planem sytuacyjnym oraz rysunkiem profilu podłużnego w miejscach zbliżeń prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach kolizyjnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu technicznego oraz rzędnych posadowienia istniejącej infrastruktury. Istniejącą infrastrukturę w trakcie prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem poprzez podwieszenie na blokach podporowych, infrastrukturę należy zabezpieczyć zgodnie z polskimi normami, uzgodnieniami branżowymi.

2.7 TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sieć  zaprojektowano z rur PVC-U Φ315 SN8, SDR34o połączeniach kielichowych z uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne . Spadki podłużne zgodnie z rysunkiem KD-02. Rurociągi należy posadowić na podłożu z warstwy piasku o grubości 20 cm. Obsypkę rurociągów do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać piaskiem zagęszczonym warstwami do 20 cm do 95% ZMP. Ścieki z założonej zlewni zostaną odprowadzone grawitacyjne. W ewentualnych miejscach wypłacenia kanału i należy zabezpieczyć go przed przemarzaniem wykonując docieplenie z kruszywa keramzytowego grubości od 20 – 25cm. Kruszywo należy oddzielić od podbudowy poprzez zastosowanie geosyntetyku separacyjnego.

2.8 PRZYKANALIKI STUDNI Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Rury spustowe należy wykonać z PVC-U DN160 układane ze spadkiem podłużnym minimym 1,0% włączenie do projektowanych studni należy wykonać wykonując otwór wiertnicą, następnie należy wprowadzić rurę przewodową i uszczelnić. Rury układać na podsypce piaskowej 20 cm i obsypce grubości 30cm

2.9 MONTAŻ STUDNI BETONOWYCH REWIZYJNYCH

W miejscu oznaczonych na planie sytuacyjnym należy zabudować studnię  wykonaną z betonu klasy minimum C35/45. Kineta studni wykonana jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi w podstawie studni przystosowanymi do rur PVC-U. Połączenie kolektora do kinety za pomocą uszczelek elastomerowych, zakończone konusem-redukcją, pierścieniami wyrównawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych.

Włazy uliczne klasy–D400 wyposażone w zatrzaski, zawiasy oraz uszczelkę gumową. Stopnie złazowe należy stosować żeliwne, powlekane w całości tworzywem sztucznym.

Wysokości włazów kanalizacyjnych dostosować do terenu projektowanego, układając włazy na polewce betonowej. Studnie należy posadowić na ławie wykonanej z dobrze zagęszczalnego piasku grubości 25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopień zagęszczenia powyżej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora „ZMP”, grunt rodzimy należy oddzielić od podsypki arkuszami geowłókniny. Arkusze powinny być wywinięte na ściany wykopu na wysokość 50 cm.

Należy wykonać obsypke korpusu studni szerokości 50 cm, mierząc od krawędzi studni do ściany wykopu, warstwami o grubości 20 cm. Warstwy zagęszczać mechaniczne do uzyskania zagęszczenia powyżej 95% ZMP. W strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych do wysokości 50cm ponad i wokół przewodu zagęszczenie należy wykonywać przy pomocy ubijaków ręcznych. Obsypkę wykonać z piasku różnoziarnistego frakcji od 0,02 do 2mm, do prawidłowego zagęszczenia piasek powinien mieć odpowiednią wilgotność, piasek suchy zaleca się zraszać wodą.

2.10 MONTAŻ STUDNI  BETONOWEJ Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Wpusty uliczne służą do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ciągów komunikacyjnych dróg i parkingów. Projektuje się wpusty betonowe. Średnica wewnętrzna poszczególnych elementów wynosi 500 mm. Połączenie wpustu z kanalizacją wykonuje się za pomocą przykanalika z rur PVC-U. Połączenie powinno być wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty z osadnikiem wykonane są w wersji dla kraty żeliwnej 620 x 420 mm klasy D400. Podstawę stanowi osadnik denny. Kolejnymi elementami są kręgi pośrednie wraz z kręgiem z odejściem do przykanalika z otworem z przejściem szczelnym. Wpusty można wyposażyć w pierścienie odciążające i wyrównujące pozwalające regulować wysokość. Ławę fundamentową wykonano z dobrze zagęszczalnego piasku grubości 25cm(frakcji od 0,02 do 2mm), stopień zagęszczenia powyżej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora „ZMP”, grunt rodzimy należy oddzielić od podsypki arkuszami geowłókniny.

Dane techniczne:

•studzienki niewłazowe

•średnice podłączanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) 	PVC-u o średnicy 160

•Spadek przykanalika 1,0%

•studzienki z osadnikiem

•Wpusty deszczowe o klasie obciążenia  D400

UWAGA: - Przystąpić do zasypania kolektora można dopiero po wykonaniu próby szczelności i skontrolowaniu spadków. Rzędne wpustów deszczowych określono na rysunku branży drogowej D-02

Graficzną ilustrację wykonania studni przedstawiona na rysunku KD-03

2.11 	ODBIORNIK ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa zlokalizowana za skrzyżowaniem ul Grodzieckiej z ul. Południową.

2.12 	OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zlecić uprawnionemu geodecie. Wykopy w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.

Przed zasypaniem wykopów należy sporządzić geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wykonanych elementów i zgłosić do odbioru.

Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi producentów / dostawców zamontowanych materiałów i urządzeń, jak również zgodnie z warunkami BHP.

Montaż rur kielichowych prowadzić od najniższego punktu zawsze kielichem w górę kanału.

2.13 ODDZIAŁYWANIE SYSTEMU NA ŚRODOWISKO

Przyjęte materiały do zastosowane dla realizacji kanalizacji gwarantują szczelny sposób wykonania obiektów oraz rurociągów spowodują, że kolektor nie będzie obiektem mogącym pogorszyć stan środowiska.

2.14 	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Rura PVC-U SDR34 SN8 DN315 				około		L=365m

Rura PVC-U SDR34 SN8 DN160 (przykanaliki)		około		L=15m

Studnia betonowa z wpustem deszczowym	DN500				10szt.

Studnia betonowa DN1000 							12szt.

Łączna długość projektowanej kanalizacji deszczowej to 365m  a wraz z przykanalikami wpustów deszczowych około 380m

UWAGI KOŃCOWE DO PROJEKTU

- Nie wyklucza się wystąpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia nie zinwentaryzowanego.

W związku z tym przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne

przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących

sieci, pod nadzorem właścicieli sieci.

- Przed wykonaniem kanalizacji należy sprawdzić inwentaryzację sieci istniejącej, do której

włączona zostanie sieć projektowana i dostosować się do warunków rzeczywistych.

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do

opracowania szczegółowej technologii odwadniania.

- Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów.

- Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.

Wszelkie prace przy wykonaniu sieci należy prowadzić zgodnie z polskimi prawami,

przepisami, rozporządzeniami i obowiązującymi normami.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póżn.

zm.)

- Rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bhp podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z póżn. Zm.)

- Rury i studnie kanalizacyjne należy układać zgodnie z wykazem współrzędnych który załączono do niniejszego opracowania

- Rzędne wpustów deszczowych określono na rysunku D-02 oraz D-05

Projektował

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk

577/KW/73

specjalność: architektura

Sprawdził

mgr inż. Jerzy sowa

specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych