TEMAT OPRACOWANIA

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna

SST 01.08

Rozbiórka elementów dróg, chodników i zieleńców wraz z przywróceniem terenu  do stanu pierwotnego

dla projektu  „ Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S ul. Kościelna, Dąbie Gmina Psary

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ULICE:  Kościelna, Pocztowa, Dąbie

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500 BĘDZIN, ul. Sączewskiego 6

WYKONAWCA

Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN”

Biuro  Konstrukcyjne 41-902 Bytom , ul. Gliwicka 20

mgr inż. Krystyna Sobota-Foltman

Nr opracowania   09/07/2012	 		Data opracowania lipiec 2012

### SPIS ZAWARTOŚCI:

1. WPROWADZENIE.

1.1. Nazwa zamówienia

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.3. Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych

2.       MATERIAŁY.

3.       SPRZĘT.

4.       TRANSPORT.

5.       WYKONANIE ROBÓT.

6.       KONTROLA JAKOŚCI.

7.       OBMIAR ROBÓT.

8.      ODBIÓR ROBÓT.

9.      ROZLICZENIE ROBÓT.

10.    DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

# 1.	WPROWADZENIE

## 1.1.	Nazwa zamówienia

„ Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S, ul. Kościelna, Dąbie Gmina Psary”

INWESTOR : Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500 BEDZIN ul. Sączewskiego 6

## 1.2	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, podjazdów, trawników i innych kolidujących obiektów z  wykonaniem zamówienia oraz odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: warstw nawierzchni, podjazdów, warstw ziemi urodzajnej  oraz robót związanych z odtworzeniem nawierzchni ,podjazdów, terenów zielonych, po wykonaniu  zamówienia

Zakres obejmuje także wywóz gruzu betonowego i mas bitumicznych wraz z ich utylizacją.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową , Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inżyniera .

### Zakres prac  towarzyszących i robót tymczasowych

Nie występują .

# 2.    MATERIAŁY

Dla  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  materiały  nowe  stanowią:  piasek do układania kostek i płytek betonowych, nawierzchnia bitumiczna, żużel wielkopiecowy,  , beton B15 ,  nasiona traw. Kostka betonowa i płytki betonowe w ok.70% pochodzić będą z  rozbiórek. W czasie prac rozbiórkowych planuje się pozyskanie następujących materiałów miejscowych:

- humusu i nadkładu czasowo zdjętego z terenu wykopów;

- materiału z rozbiórki nawierzchni asfaltowej drogi

- kostki i płytek betonowych

- krawężniki betonowe

Materiały z rozbiórek  nawierzchni  asfaltowej zostaną wywiezione   do  utylizacji  przez  Wykonawcę  robót. Koszty  utylizacji  winny  zostać   skalkulowane w  kwocie  ofertowej.

Materiały  z  rozbiórek  elementów  betonowych takich jak kostka betonowa oraz płytki betonowe w 70% oraz krawężniki w 50%  zostaną  oczyszczone  i  ułożone  w miejscach czasowego  składowania  materiałów  w celu  ich  ponownej  zabudowy. W przypadku zniszczenia przy rozbiórce kostek betonowych, płytek czy krawężników brakujący materiał zostanie uzupełniony przez Wykonawcę. Przed zabudową Wykonawca uzyska aprobatę inspektora nadzoru . Materiały zniszczone zostaną wywiezione do utylizacji na wskazane przez Zamawiającego składowisko.

Miejsce czasowego składowania materiałów  może  być  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez  Inspektora.

Wykonawca zapewni aby  składowane materiały do czasu ponownego wykorzystania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, rozmyciem lub działaniem osób postronnych.

Humus do uzupełnienia oraz trawę do zasiewu pozyska Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania  inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem.

Podbudowa z żużla wielkopiecowego ( dla odtworzenia podjazdów): - dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego o granulacji 0 ÷ 63 mm grub. warstwy 8 cm stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego o granulacji 0 ÷ 31,5 mm grub. warstwy 7 cm  zaklinowaniem klińcem .

Podbudowy z kruszywa kamiennego dla jezdni- dla wykonania należy stosować : kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń od 31,5-63 mm, stabilizowany mechanicznie. Jakość kruszywa będzie zgodna z wymaganiami normy określonymi dla :

-  podbudowy zasadniczej – co najmniej klasa II

-  podbudowy pomocniczej – klasa II i III

Inspektor budowy będzie mógł dopuścić inne rodzaje kruszywa ( np. kliniec )spełniające wymagania .stawiane kruszywom dla kl. I , II , i III

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - będzie stosowany asfalt spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. Jako wypełniacz należy stosować materiał spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Stosowany asfalt upłynniony musi spełniać warunki określone w PN-C-96173: 1974 a emulsja asfaltowa drogowa kationowa musi spełniać wymagania określone w WT.EmA-99.

Odtworzenie podjazdów z  kostki betonowej , płytek  betonowych -  nastąpi z materiałów nowych  a z odzysku  z uzupełnieniem w 30 % materiałem nowym, po akceptacji  stanu technicznego materiału z rozbiórki dokonanego przez Inspektora Nadzoru . Warunkiem dopuszczenia do stosowania  płytek betonowych 20 x 40 cm a także kostki betonowej brukowej o grubości 80 mm będzie posiadanie Aprobaty Technicznej , wydanej prze uprawnioną jednostkę. Struktura musi być zwarta , bez rys , pęknięć , plam i ubytków. powierzchnia górna będzie równa i szorstka a krawędzie równe i proste . Wklęśnięcia nie będą przekraczały 2 mm. Podbudowę pod chodniki wykonać należy z żużla wielkopiecowego. Materiałem na podsypkę i do wypełnienia spoin będzie piasek . Piasek średni stosować należy do wypełnienia szczelin dylatacyjnych.

Piasek wg PN-B-06711

Piasek na posypkę cementowo-piaskową odpowiadać winien PN-B-06712 a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN –B-19701. Woda odmiany „1” wg PN-B-32250 .

Krawężniki betonowe ( 50 % z odzysku)– muszą odpowiadać kwalifikacji wg BN-80/6775-03/01.

Materiały stosowane do odtworzenia krawężników to: krawężniki betonowe , piasek na podsypkę i do zapraw, cement do podsypek i zapraw , woda , materiały do wykonania ławy z oporem pod krawężniki.

Krawężniki o wymiarach 15x30x100 cm winny posiadać powierzchnię wolną od rys ,pęknięć ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów będę zgodne z BN-80/6775-03/01. Będą one przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane. Układane z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o gr. 2,5cm szerokości 5 cm długości min. 5 cm większej niż szerokość krawężnika.

Materiały do produkcji krawężników:

- beton wg PN-B-06250 , klasy B25 i B30 , nasiąkliwość poniżej 4 % , ścieralnością na

tarczy Boehmego  dla gatunku 1 – 3 mm dla gat. 2 – 4 mm, mrozoodpornością i wodoszczelnością  wg PN- B 06250.

- cement – portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN –B-19701, przechowywanie zgodne z

BN-88/6731 – 08.

-  kruszywo  wg wymagań normy PN-B-06712 zabezpieczone przed zamakaniem ,

zanieczyszczeniem zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów

-  woda – winna odpowiadać wymogom PN-B-32250 – woda odmiany „1”

Piasek na posypkę cementowo-piaskową odpowiadać winien PN-B-06712 a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN –B-19701. Woda odmiany „1” wg PN-B-32250 .

Do wykonania ław pod krawężniki – beton B15 wg PN-B-06250 a żwir spełniający wymagania PN-B-11111.

Masa zalewowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco będzie odpowiadała wymogom  normy BN-74/6771-04.

# 3.   SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna

ST 00.00. Sprzęt wykorzystany do robót rozbiórkowych i odtworzeniowych  będzie sprawny technicznie  i gwarantował  będzie wykonanie robót z należytą starannością.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, podjazdów mogą być wykorzystane: koparki, spycharki, żurawie samochodowe ,ładowarki, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni lub inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego.

### Do wykonania robót związanych z odtworzeniem terenu do stanu przed prowadzeniem robót budowlano montażowych w tym także zielonego należy stosować : równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia , rozsypywarki , spycharki lub równiarki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem , mechaniczne zagęszczarki, walce drogowe statyczne, wibracyjne  i ogumione do końcowego dogęszczania , przewoźne zbiorniki wodne zaopatrzone w urządzenia do jej rozpryskiwania , wytwórnia ( otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego , skrapiarki ,  walce stalowe gładkie , lekkie , średnie  i  ciężkie , szczotki mechaniczne , samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy , betoniarek do wytwarzania betonu , wibratorów płytowych , ubijaków mechanicznych i ręcznych, ,narzędzia ręczne.

# 4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna

ST 00.00. Wszystkie środki transportu  używane przez Wykonawcę będą posiadały odpowiednie zezwolenia i aktualne badania techniczne.

Na terenie budowy materiały transportowane będą używanymi maszynami, a w przypadku dalszych przemieszczeń wykorzystany zostanie samochód samowyładowczy. Wielkość środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju przemieszczanego materiału, technologii rozbiórki oraz odległości , materiał z rozbiórki winien być zabezpieczony przed możliwością przesuwania się podczas transportu, i ustawiony równomiernie na całej powierzchni ładunkowej .

Czas transportu mieszanki z betonu asfaltowego przewożonej samochodami z przykryciem nie będzie przekraczał od załadunku do rozładunku 2 godzin z jednoczesnym zachowaniem

temperatury wbudowania. Zalecane jest stosowanie samochodów termosów ze skrzynią wyposażoną w system grzewczy.

Kruszywa będą przewożone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiałami , nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem a kruszywa drobne przed rozpyleniem.

Kostki  betonowe będę przewożone i płytki betonowe ( jeżeli zajdzie konieczność ich czasowego składowania poza terenem budowy) samochodami na paletach transportowych z odpowiednim zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się.

Krawężniki betonowe będą przewożone dowolnymi środkami transportu. Będą układane na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Górna warstwa nie będzie wystawała poza ściany środka transportowego nie więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Masa zalewowa w bębnach blaszanych lub beczkach drewnianych  z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna ST 00.00

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów dróg , podjazdów

na trasie projektowanej do wykonania kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazówkami Inspektora.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, podjazdów, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy  powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej .Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu o wskaźniku piaskowym  35 i zagęścić do współczynnika ls .1,0

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

- gruz  betonowy – po  rozkruszeniu  do utylizacji i odwiezienia na odległość do 5 km.

- asfalt – do utylizacji w zakresie Wykonawcy do odwiezienia na odl. 5 km

- elementy do ponownego wykorzystania – składowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym

Po wykonaniu prac montażowych kanalizacyjnych  należy wykonać prace odtworzeniowe nawierzchni drogi asfaltowej, podjazdów z kostki oraz płytek betonowych a także terenów zielonych, zgodnie z dokumentacją projektową .

Zagęszczenia gruntów użytych do zasypania wykopów po robotach montażowych wykonać dla jezdni asfaltowych , chodników  wg SST 01.02

##### Odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni

Wykonawca przystąpi do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem odtworzenia konstrukcji jezdni .Przed profilowaniem podłoże winno być starannie oczyszczone .Po wyprofilowaniu należy przystąpić do zagęszczania aż do osiągnięcia wskaźnika dla jezdni asfaltowej Is = 1,03

Podbudowa z kruszywa kamiennego  będzie ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Na gruncie spoistym pod podbudową należy wykonać ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania warstwy odsączającej pomiędzy podbudową a gruntem spoistym musi być spełniony warunek : D15 /d85  15

D15   -  wymiar sita przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej

d85    -  wymiar sita przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża

Rozmieszczenie palików i szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków do wytyczenia robót w odstępach min. 10 m

Kruszywo będzie rozłożone w warstwie o jednakowej grubości , takiej aby po zagęszczeniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo będzie przewałowane dwoma przejściami walca statycznego , gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m .Dla podbudowy zasadniczej użyty zostanie walec wibracyjny o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 18 kN/m. Przestrzenie w kruszywie grubym winny być wypełnione kruszywem drobnym.

Po zagęszczeniu nadmiar kruszywa drobnego zostanie usunięty z podbudowy szczotkami, tak  aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnią 3-6 mm .Następnie warstwa zostanie przewałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m .

Na żądanie Inspektora na 3 dni przed rozpoczęciem robót , Wykonawca wykona odcinek próbny z materiałów , które będę użyte do wykonania odtworzenia podbudowy , aby :

- sprawdzić czy sprzęt do rozkładania i zagęszczenia kruszywa jest właściwy

- określić grubość warstwy materiału w stanie luźnym aby uzyskać wymaganą grubość po zagęszczeniu

- ustalić liczbę przejść sprzętu zagęszczającego aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia

Podbudowa będzie utrzymywana w należytym stanie do czasu wykonania następnej warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy , lub wykorzystywania jej za zgodą Inspektora do ruchu budowlanego obciąża Wykonawcę robót .

Odtworzenie  podbudowy z żużla wielkopiecowego atestowanego polega na :

ułożeniu warstwy dolnej o grubszym  uziarnieniu np. 15-63 mm oraz warstwy górnej z żużla o uziarnieniu np. 2-30 mm, z tym że żużel powinien zawierać więcej lepiszcza niż żużel użyty do budowy drogi, gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni, wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Przy większym zakresie robót do zagęszczenia można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem , Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora . Projektowanie mieszanki polega na:

- doborze składników

- doborze optymalnej ilości asfaltu

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi

Rzędne krzywych granicznych MM uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu  muszą odpowiadać  tabelom i wykresom krzywych granicznych uziarnienia dla  danej kategorii drogi. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych  i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego winny spełniać wymagania dla danej kategorii drogi. Skład mieszanki będzie ustalony na podstawie badań Marshalla .

Rzędne krzywych granicznych dla mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego  oraz  orientacyjne zawartości asfaltu a także skład mieszanki mineralno-asfaltowej ustalony na podstawie badań próbek wykonanych metodą Marshalla musi spełniać wymagania dla drogi o danej kategorii.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego musi być wyprofilowane i równe. Powierzchnia sucha i czysta . Maksymalne nierówności pod warstwę ścieralną 6 mm , pod wiążącą  9 mm. W przypadku większych nierówności podłoże winno być wyrównane poprzez frezowanie. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej z Inspektorem . Zaleca się aby ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosiła dla podbudowy z tłucznia  0,7 – 1,0 kg/m2 a dla podbudowy z kruszywa 0,5 – 0,7 kg/m2 .Każda ułożona warstwa zostanie skropiona emulsją asfaltową  przed ułożeniem następnej w celu uzyskania odpowiedniego połączenie między warstwowego  ,- ilość asfaltu po odparowaniu wody dla warstwy wiążącej 0,1-0,3 kg/m2 dla warstwy wyrównawczej 0,3-0,5 kg/m2 .

Skropienie należy wykonać z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody i tak dla emulsji od 0,5-1,0 kg/m2 – 2,0 godz. , poniżej 0,5 kg/m2 – 0,5 godz.

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek jest zobowiązany w obecności Inspektora do przeprowadzenia kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance będzie określone przez wykonanie ekstrakcji .Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej  względem składu muszą odpowiadać wymogom dla drogi o danej kategorii.

Na żądanie Inspektora Nadzoru na 3 dni przed rozpoczęciem robót , Wykonawca wykona odcinek próbny z materiałów, które będę użyte do wykonania odtworzenia nawierzchni , aby :

- sprawdzić czy sprzęt jest właściwy

- określić grubość warstwy mieszanki asfaltowo- mineralnej aby uzyskać wymaganą grubość po zagęszczeniu

- ustalić liczbę przejść sprzętu – walców  aby uzyskać wymagane zagęszczenie

Mieszanka mineralno-asfaltowa będzie układana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy , a temperatura mieszanki dla asfaltu D50 nie będzie niższa niż 140 – 1700 C . Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się niezwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym . Początkowa temperatura w trakcie zagęszczania powinna wynosić dla asfaltu D 50 nie mniej niż 130 0C .

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy musi odpowiadać wymogom dla drogi danej kategorii . Złącza w nawierzchni będę całkowicie związane a przylegające warstwy w jednym poziomie . Sposób wykonywania złącz roboczych  musi zostać zaakceptowany przez Inspektora.

Odtworzenie podjazdów Wskaźnik zagęszczenie zasypu nie mniejszy niż 1,0 wg normalnej metody Proctora. Nawierzchnie podjazdów zostaną wykonane na podbudowie z żużla wielkopiecowego o grubości 15 cm. Do wykonania podsypki należy zastosować piasek odpowiadający wymaganiom Polskich Norm. Grubość podsypki piaskowo-cementowej i piaskowej po zagęszczeniu wynosić winna 3 cm . Podsypka będzie zwilżona wodą , zagęszczona , wyprofilowana .Kostka betonowa będzie układana na podsypce tak by szczeliny między nimi wynosiły 2-3 mm, oraz ich wysokość była wyższa o 1,5 cm od projektowanej niwelety chodnika . Po ułożeniu  kostek lub płytek szczeliny należy wypełnić piaskiem , powierzchnię zamieść i przystąpić do ubijania . Do ubijania mogą być zastosowane wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego – nie wolno używać walca.

Po ubiciu szczeliny zostaną wypełnione piaskiem , nawierzchnia zamieciona i skropiona wodą . Zasypka musi być uzupełniona do całkowitego wypełnienia spoin. Chodnik nie wymaga pielęgnacji , może być oddany do użytku .

Odtworzenie krawężników betonowych - koryto pod ławy należy wykonać zgodnie

z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia dna pod ławę musi wynosić co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora . Wykonanie ław musi być zgodne z BN-64/8845-02.

Ławy  z odporem wykonać  z szalowaniem Beton rozścielany w szalowaniu winien być wyrównany warstwami .Betonowanie ław wykonać zgodnie z wymogami PN-B-06251 . Należy zastosować szczeliny dylatacyjne co 50 m wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Odległość górnej krawędzi krawężnika od jezdni wynosić winno 10-12 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika po jego ustawieniu będzie obsypana piaskiem , żwirem starannie ubitym. Ustawienie krawężników winno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubość 3-5 cm po jej zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie mogą przekraczać 1 cm  i zostaną wypełnione zaprawą cementowo-piaskową ( w stosunku 1:2) .Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą zostaną oczyszczone i przemyte wodą . Co 50 m spoiny należy zalać bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy .

Odtworzenie trawników –teren pod trawniki będzie oczyszczony z gruzu  i zanieczyszczeń  i przygotowany do ( obniżony )  ułożenia zdjętego przed robotami humusu. Teren winien być splantowany i wyrównany .

Ziemia urodzajna – humus – zostanie rozściełana równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi i starannie wyrównana .Przed siewem ziemia będzie wałowana wałem gładkim a potem wałem kolczatką .

Teren obsiać mieszanką  traw wg składu podanego w normach. Prace te wykonać należy w miesiącach wiosennych (kwiecień)  najpóźniej do września. Zużycie traw od 1-4 kg na 100m2 .Przykrycie nasion  realizować poprzez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie nasion ziemia będzie wałowana lekkim wałem w celu stworzenia warunków do przesiąkania wody.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna ST 00.00

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania a także :

-Sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów (materiałem  niespoistym ), który powinien  być zgodny  z wymaganym dla  danej kategorii drogi (ruchu) podlegającej odtworzeniu ,- sporządzenie protokołu.

Wtórny moduł odkształcenia podłoża gruntowego będzie wynosił dla jezdni 120 MPa a dla podjazdów 100 MPa. .

Podbudowy z kruszywa  – przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania kruszyw o częstotliwości – 2 badania na dziennej działce roboczej  w zakresie uziarnienia kruszyw .

Nierówności poprzeczne i podłużne będą mierzone łatą 4 –metrową. Nierówności podbudowy nie będą przekraczały 12 mm a grubość różnić może się od projektowanej o 2 cm .

Nawierzchnie  z mieszanek mineralno-asfaltowych . Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi do akceptacji wyniki badań asfaltu , wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki .Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki wg PN-S-96025:2000 (10 ). Badanie składu mieszanki należy wykonać wg PN –S-04001:1967.Wyniki powinny być zgodne z tolerancją  dla dróg o wymaganej kategorii.

Grubość warstwy musi być zgodna z grubością projektowaną z tolerancją   10%

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego musi mieć jednolitą teksturę bez miejsc przasfaltowanych porowatych , łuszczących się i spękanych.

Wykonanie podjazdów  podlegać będzie sprawdzeniu:

- podłoża w zakresie zagęszczenia i odpowiednich spadków

- podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i jej zagęszczenia

- prawidłowości ubijania nawierzchni

- prawidłowości wypełnienia spoin

- sprawdzenie prawidłowego wzoru i koloru odtworzonej nawierzchni

Badania i sprawdzenia wykonania krawężników

Zagęszczenie podłoża musi być zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji pkt. 5. Ławy będą podlegały badaniu w zakresie wykonania prawidłowego profilu podłużnego górnej powierzchni ławy, równość górnej powierzchni ( prześwit między górną powierzchnią ławy a

przyłożoną  łatą 3 metrową  nie będzie większy niż 1 cm ). Badania należy przeprowadzić na każde wykonane 100 m ław.

Przy ustawianiu krawężników  należy sprawdzić:

- odchylenie linii krawężników w poziomie oraz niwelety górnej max. ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika

- równość górnej powierzchni krawężnika – prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika a 3-metrową łatą nie może być większy niż 1 cm.

Wypełnienie spoin , powinny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość

W trakcie wykonywania trawników należy sprawdzać:

- oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń wraz z pomiarem odległości ich wywozu

- grubość rozścielonej warstwy humusu

- ilości rozrzuconego kompostu

- prawidłowego uwałowania terenu

- gęstość zasiewu nasion

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanej trawy

Sprawdzenia wykonania wraz z spisaniem protokołów, zagęszczenia podłoża podbudowy i odtworzonej  nawierzchni dla wszystkich rodzajów dróg i chodników oraz terenów zielonych  należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo Zarządcy Dróg  należy przekazać atesty  na zabudowane materiały, wyniki badań laboratoryjnych  zagęszczenia gruntu , podbudowy i warstwy konstrukcyjnej.

# 7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna ST 00.00.

Jednostka obmiarowa

- dla rozbiórek i  odtworzenia nawierzchni  jezdni i podjazdów                  [m²]

- dla wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża				 [m²]

- dla wykonanej podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, żużla

wielkopiecowego								  [m²]

- dla odtworzenia nawierzchni 						  [m²]

- dla odtworzenia trawników							  [m²]

# 8.   ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według specyfikacji technicznych dały wyniki pozytywne.

Warunki  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST 00.00 część ogólna.

Odtworzenie terenów zielonych  będzie podlegało odbiorowi polegającemu na wizualnej ocenie wykonania robót , potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

Prace będą podlegały odbiorowi pogwarancyjnemu polegającemu na :

- wizualnej ocenie prac pod koniec okresu gwarancji określonej w umowie

- zgłoszeniu usterek w okresie trwania gwarancji

# 9.   ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia podano w Specyfikacji Technicznej część ogólna ST 00.00

Cena wykonywania robót będzie obejmowała:

- dla robót rozbiórkowych

nawierzchni asfaltowych :

-   wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki

-   odcięcie piłą mechaniczną warstwy bitumicznej, rozebranie mechaniczne lub ręczne

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki z opłatą za utylizację

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

podjazdów , krawężników, ław

-   demontaż  kostek, płytek betonowych, krawężników ,ław

- przesortowanie materiałów z rozbiórki, w celu ponownego użycia z ułożeniem na poboczu lub z odwiezieniem dla tymczasowego składowania

- ewentualny załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

- w przypadku konieczności demontażu znaków drogowych , należy zdemontować  tablice , odkopać w wydobyć słupki , zasypać doły i zagęścić do współczynnika Is = 1,0 oraz załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki

We wszystkich powyższych przypadkach koszt składowania i utylizacji wlicza Wykonawca w cenę wykonania robót.

- dla odtworzenia nawierzchni

podłoże , podbudowa i nawierzchnie z mieszanek asfaltowych,  - cena 1 m² obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- profilowanie , zagęszczenie , utrzymanie , przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych podłoża

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- rozłożenie podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z zagęszczeniem i przeprowadzeniem badań i pomiarów i utrzymaniem w trakcie robót

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania

- skropienie podbudowy lepiszczem , posmarowanie urządzeń obcych i krawężników lepiszczem oraz skropienie międzywarstwowe

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, obcięcie powierzchni i posmarowanie asfaltem

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dla podbudowy z tłucznia i podbudowy z betonu asfaltowego oraz nawierzchni wymaganych w Specyfikacji Technicznej

podłoże , podbudowa i nawierzchnia chodników z prefabrykowanych elementów betonowych  - cena 1 m² obejmuje :

- prace pomiarowe , przygotowawcze , oznakowanie miejsca robót

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- wykonanie podbudowy i podsypki z zagęszczeniem

- ułożenie kostek , płytek  z ubiciem i wypełnieniem szczelin

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją Techniczną

krawężniki , ławy - cena 1 m obejmuje :

- prace pomiarowe , przygotowawcze , oznakowanie miejsca robót

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie koryta , wykonanie szalunku , wykonanie ławy

- wykonanie podsypki z zagęszczeniem z ustawienie krawężników i wypełnieniem spoin zaprawą

- zalanie spoin masą zalewową

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika  lub obrzeża gruntem i ubicie

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją Techniczną

Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje :

- roboty przygotowawcze ( czyszczenie terenu, dowóz humusu, rozściełanie ziemi

urodzajnej

- zakładanie trawników

# 10.   DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Zgodne ze Specyfikacją  Techniczną  część ogólna ST 00.00

  - Uwagi  szczegółowe

Materiały  uzyskane  z  rozbiórek do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  Inspektor  Nadzoru

Ilość  robót  rozbiórkowych  może  ulec  zmianie  na  podstawie  decyzji  Inspektora  Nadzoru

PN-S  96025 : 2000 		Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie

asfaltowe. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11111:1996		Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-19701			Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i

ocena zgodności

PN-B-32250			Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-11112:1996 		Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996		Kruszywa mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych . Piasek

PN-C-96170 :1965		Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974		Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych

PN-S-04001: 1967		Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-B-04111			Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

PN-B-06050			Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250			Beton zwykły

PN-B-06711			Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN-B-06712			Kruszywa mineralne. Piasek do betonu zwykłego

PN-B-06714.12		Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie przyczepności do bitumów

PN-87/S-02201		Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy

Określenia

PN-61/S-96504		Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

PN-B-10021			Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

BN-80/6775-03/01		Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ,

ulic , parkingów. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04		Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ,

ulic , parkingów. Krawężniki i obrzeża

BN-64/8845-02		Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

BN-68/8931-01		Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02		Drogi samochodowe. Ozanczenie modułu odkształcania

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-77/8931-12		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-B-06714-12		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714-15		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-16		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

PN-B-06714-18		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

PN-B-06714-19		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności

metodą bezpośrednią

PN-B-06714-26		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń organicznych

PN-B-06714-42		Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności

w bębnie Los Angeles

PN-S-96023			Konstrukcje drogowe . Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego

PN-D-95017			Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000			Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-D-96002			Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-H-74219			Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

przeznaczenia

PN-H-93401			Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.