TEMAT OPRACOWANIA

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna

SST 01.03

Wykonanie  drenażu rozsączającego

Do projektu : „Przebudowa   odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S, ul. Kościelna,

Dąbie Gmina Psary”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

###### ULICE: Kościelna, Pocztowa , DĄBIE

ZAMAWIAJĄCY

##### Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500 BĘDZIN, ul. Sączewskiego 6

WYKONAWCA

Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” S.C.

41- 902 Bytom , ul. Gliwicka 20

mgr inż. Krystyna Sobota-Foltman

Nr opracowania 04/07/2012				Data opracowania lipiec 2012 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI

## 1. ZAKRES ROBÓT

## 2. MATERIAŁY

## 3. SPRZĘT

## 4. TRANSPORT

## 5. WYKONANIE  ROBÓT

## 6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

7. OBMIAR  ROBÓT

## 8. ODBIÓR  ROBÓT

## 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

1. ZAKRES ROBÓT.

## 1.1. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z wykonaniem drenażu rozsączającego w dnie rowu odwadniającego oraz jako skarpy rozsączającej dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kościelna, Pocztowa w Dąbiu, Gmina Psary.

1.2.Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i załącznik do umowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                                       z wykonywaniem drenu rozsączająego  z owinięciem geowłókniną.

## 1.3. Określenia podstawowe.

## Drenaż – system filtrów odsączających i drenów służących do odprowadzania wody

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00

## 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00

## 2. MATERIAŁY.

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00

Rodzaje materiałów.

## Do wykonania drenażu należy stosować:

## - żwir przepuszczalny o uziarnieniu 25 - 40mm

## - tkaninę geoteksylną

2.2.Tkanina geoteksylna.

Tkanina geotekstylna powinna być dostarczana w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem.

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości  Podczas przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur.

## 3. SPRZĘT.

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Sprzęt używany do układania drenażu musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparki

- ładowarki

- płytowe zagęszczarki wibracyjne

- przewoźne zbiorniki na wodę

- układarki do układania geosyntetyków

## 4. TRANSPORT.

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00

## 4.2. Transport materiałów.

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportu które pozwolą zachować dobry stan materiałów.

## 5. WYKONANIE  ROBÓT.

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w STT 00.00.

## 5.2. Wykonanie drenażu rozsączającego.

## Dla drenażu rozsączającego i skarpy rozsączającej należy usunąć grunt rodzimy i wykonać wykopy pod drenaż. Następnie ułożyć warstwę tkaniny geotekstylnej filtracyjnej z wywinięciem na zewnątrz. Ułożony ciąg drenażowy w rowie i na skarpie wypełnić projektowaną obsypką filtracyjną ze żwiru z jej dokładnym zagęszczeniem mechanicznym. Następnie zawinąć tkaninę geotekstylną na wierzch zasypki i łączyć za pomocą metalowych szpilek z prętów stalowych.

- Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR  2%) i nierównym lub w bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp.

- Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę materiału.

- Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki.

- Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału.

## 6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych.

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie dokonywał:

## - sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji drenażu

## - pomiaru spadku podłużnego dna; powinien wynosić 0,3%, przy spełnieniu warunków, że nie         
  powstanie w żadnym miejscu przeciwspadek

## - pomiaru wymiarów drenażu rozsączającego; tolerancja dla szerokości wynosi +/- 5 cm, tolerancja dla  głębokości wynosi +/- 5 cm

7. OBMIAR  ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m  (metr ) wykonanego drenażu dla rowu oraz 1 m2  dla wykonanej skarpy

## 8. ODBIÓR  ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m  wykonanego drenażu rozsączającego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykopanie rowu i przygotowanie skarpy,

- dostarczenie materiałów,

- wbudowanie i zagęszczenie materiałów,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy – podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00