OPIS  TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S - ul. Grodziecka w Gródkowie"

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacja  projektowej jest.

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- ustawa „prawo o ruchu drogowym„ z dn. 20.06.1997r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602)

- aktualny podkład mapowy,  sytuacyjno - wysokościowy  - mapa  do celów projektowych w skali 1:500

- Wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla działek objętych opracowaniem

- Uzgodnienia zawarte z inwestorem

- Uzgodnienia z Administratorami dróg i sieci

- Wizje lokalne i pomiary uzupełniające w terenie

- Aktualnie obowiązujące normy

Literatura:

- „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej”, GDDP, Warszawa 1996;

- „Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych – wydanie II znowelizowane  IBDiM,

- „Technologia  Robót Nawierzchniowych Drogowych”  Edward Skaldawski wydawnictwo PWSZ

- „Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych” – załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24-04-1997 (wydanie II poprawione)

- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”- KWRNPP 2001

- „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym”- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych

- „Inżynieria Ruchu autor S. Detka ,W. Suchorzewski M. Tracz wydawnictwo  WKŁ sp. z o.o.

- „instrukcja o znakach drogowych pionowych”

- CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga powiatowa ul. Grodziecka na rozważanym odcinku posiada klasę techniczną L (droga lokalna), przekrój 1x2 drogowy. Droga nie posiada sprawnego odwodnienia. W rozważanym kilometrażu droga posiada jedno skrzyżowania czterowlotowe z ulicami Górna i Południową na których ruch regulowany jest za pomocą znaków drogowych (A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”). Pochylenia podłużne około od 1,9% do 4,4%. Pochylenia poprzeczne jezdni są zróżnicowane: przechyłki poprzeczne około 2% na odcinkach prostych do około 3% na łukach. Droga powiatowa ulica Grodziecka jest drogą z pierwszeństwem przejazdu natomiast drogami podporządkowanymi są wloty dróg gminnych ul. Górnej i ul. Południowej. Wszystkie wloty skrzyżowań posiadają po jednym pasie wspólnym dla wszystkich relacji. Na opracowywanym fragmencie ul. Grodzieckiej nie ma odwodnienia, a wody opadowe w rejonie drogi zostają odprowadzone na pobliskie tereny. W omawianym zakresie występują przystanki regularnej komunikacji zbiorowej. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 5,80 do 6,3m. Ruch pieszy odbywa się poboczem o zmiennej szerokości od 0,5m do 0,75m, Przedmiotowa droga posiada oświetlenie.

- WARUNKI GEOLOGICZNO HYDROLOGICZNE

Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną z dnia 08.11.2013r. Teren przedmiotowych działek znajduje się poza zasięgiem  wpływu eksploatacji górniczych. W związku z powyższym nie ma wymogów zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciągłymi i nieciągłymi terenu. Na przedmiotowym terenie panują dobre warunki  wodne. Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoża gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.  zatem w rejonie posadowienia projektowanych obiektów występują proste warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikują się , Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z późniejszymi zmianami) do następujących kategorii geotechnicznych:

Zjazd  				– pierwsza kategoria geotechniczna

Chodnik				– pierwsza kategoria geotechniczna

Kolektor kanalizacji deszczowej  – pierwsza kategoria geotechniczna

Zakres przeprowadzonych badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów występujących w poziomie posadowienia projektowanych obiektów budowlanych jest wystarczający do przeprowadzenia obliczeń statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektów z zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostaną posadowione na podbudowach (ławach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektów.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

Rozwiązania sytuacyjne

Projektowany chodnik zlokalizowano przy istniejącej drodze , po lewej stronie drogi (idąc od ul. Południowej w kierunku miejscowości Czeladź) tj. po stronie zabudowań. Początek budowy chodnika na wysokości budynku nr 18. Koniec budowy chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grodzickiej z ul. Południową i Górną. Projektowany chodnik będzie posiadać  szerokości 1,5m i długości około 350m. W zakresie budowy chodnika zaplanowano również przebudowę zjazdów do przydrożnych posesji (w granicy pasa drogowego).

W obszarze pomiędzy budynkami 11b oraz 14 na odcinku o długości około 110m chodnik odsunięto od krawędzi jezdni na odległości 1,0m. Przy krawędzi istniejącej jezdni zaplanowano wybudować: krawężnik z wyniesieniem +12cm, 
pas zieleni o szerokości około 1,0m oraz chodnik o szerokości 1,5m obramowany obrzeżami.

W zakresie opracowania zaplanowano również przebudowę odwodnienia drogi, lewa strona jezdni zostanie odwodniona poprzez projektowane wpusty deszczowe, z których woda zostanie odprowadzona do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego pod chodnikiem. Prawa strona drogi zostanie odwodniona poprzez projektowany rów otwarty, z którego woda opadowa zostanie odebrana poprzez projektowaną w ostatnim punkcie rowu studnie kanalizacyjną, połączoną z projektowaną po drugiej stronie jezdni kanalizacją. Projektowana kanalizacja została włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg ul. Grodzieckiej z ul Południową.

Po prawej stronie drogi zaplanowano budowę drogowego rowu odwadniającego – rów otwarty częściowo zarurowany o długości około 320mb. Głębokość rowu jest zmienna od 0,5m do 0,6m, szerokość dna to 0,5m. Nachylenie skarp rowu od 1:1 do 1:1,5. Szerokość rowu w planie (rzut z góry) nie przekroczy  2,4m. Rów zlokalizowano w odległości od 0,5 do 0,75m od krawędzi istniejącej jezdni. Rów w okolicy przystanku autobusowego przy budynku 11b. zarurowano rurociągiem o długości 15mb. średnica rurociągu DN400.

Część istniejącej jezdni szerokości 1,0m przylegającej do projektowanego chodnika  zaplanowano wyremontować, poprzez częściową wymianę podbudowy i nawierzchni bitumicznej.

Istniejące skrzyżowanie ul Grodzieckiej oraz południowej zostanie wyremontowane. Szerokość jezdni ul. Południowej wyniesie 5,0m (w zakresie opracowania 6,8m) natomiast przy włączeniu do ul. Grodzieckiej 17,0m długość 6,0m ( z zakresie opracowania 4,0m). Połączenie dróg zostanie zrealizowane poprzez łuki kołowe o promieniu 6,0m. Konstrukcja nawierzchni  z betonu asfaltowego warstwy jak dla remontu nawierzchni jezdni. Wyniesienie chodnika przy skrzyżowaniu +2cm (krawężnik obniżony).

Rozwiązanie sytuacyjnie naniesiono na plan sytuacyjny drogi oraz projekt zagospodarowania terenu część graficzna

Rozwiązania wysokościowe - chodnik

W celu zapewnienia sprawnego odpływu wody z powierzchni chodnika zaprojektowano spadek poprzeczny 2% w kierunku drogi. Pochylenie podłużne chodnika będzie dostosowane do pochylenia podłużnego drogi które wynosi od 0,2 do 2%.

Obramowanie konstrukcji chodnika

Chodnik zostanie obramowany od strony jezdni prefabrykowanym betonowym krawężnikiem drogowym o wymiarach 15x30x100cm, wyniesienie krawężnika ponad poziom jezdni 12cm. Krawężnik należy układać na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem wykonanej na placu budowy  z betonu klasy C12/15. Wysokość oporu powinna wynosić minimum 1/3 wysokości elementu stabilizowanego.

Od strony zieleńca (gruntu) chodnik zostanie obramowany prefabrykowanym betonowym obrzeżem chodnikowym o wymiarach 8x30x100cm. Wyniesienie obrzeża powyżej poziom nawierzchni chodnika wyniesie 5cm. Obrzeże należy układać na podsypce cementowo piaskowej i podkładzie betonowym.

Odwodnienie konstrukcji chodnika

Konstrukcja będzie odwadniana powierzchniowo poprzez spływ wody z nawierzchni chodnika do ścieku przykrawężnikowego, w tym celu zaprojektowano odpowiedni spadek poprzeczny chodnika

Przebudowa zjazdów – rozwiązanie sytuacyjne

Zjazdy podlegające przebudowie będą posiadały szerokość 4.0m. Długość zjazdu podlegającego przebudowie będzie zmienna w zależności od lokalizacji zjazdu, długość zjazdu jest mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, długość zjazdu wykonanego z kostki brukowej wyniesie 1,5m pozostała część zjazdu do granicy pasa drogowego zostanie utwardzona kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 15cm. Zjazdy indywidualne zostaną wykonane jako zjazdu bramowe z skosami 1:1

Rozwiązania wysokościowe - zjazdy

W celu zapewnienia sprawnego odpływu wody z powierzchni zjazdu zaprojektowano spadek podłużny zjazdu  2% w kierunku drogi na pierwszych 1,5m, a następnie zjazd należy dostosować wysokościowo do terenu istniejącego. Pochylenie poprzeczne zjazdu na włączeniu do drogi będzie dostosowane do pochylenia podłużnego drogi.

Obramowanie konstrukcji zjazdów

Zjazd zostanie obramowany od strony jezdni prefabrykowanym betonowym krawężnikiem drogowym najazdowymi o wymiarach 15x22x100cm, wyniesienie krawężnika ponad poziom jezdni 4cm. Krawężnik należy układać na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem wykonanej na placu budowy  z betonu klasy C12/15. Wysokość oporu powinna wynosić minimum 1/3 wysokości elementu stabilizowanego. Od strony zieleńca (gruntu) zjazd zostanie obramowany opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm ułożonym na ławie betonowej.

Odwodnienie konstrukcji zjazdu

Konstrukcja będzie odwadniana powierzchniowo poprzez spływ wody z nawierzchni zjazdu do ścieku przykrawężnikowego oraz na teren nieutwardzony przylegający do zjazdu w tym celu zaprojektowano odpowiedni spadek poprzeczny i podłużny chodnika .

Wybór typowej konstrukcji chodnika oraz zjazdów

Do wymiarowanie konstrukcji przyjęto grupę nośności podłoża G2 ora kategorię obciążenia ruchem KR2

Dla wymiarowania nawierzchni chodnika i zjazdów przyjęto konstrukcje, która po uwzględnieniu założonych warunków technologicznych i materiałowych przedstawia się następująco

Warstwa ścieralna			8 cm		Betonowa kostka brukowa

Podsypka	 			3 cm		Podsypka cementowo piaskowa 1:3

Podbudowa zasadnicza		20cm		KŁSM 0/31,5mm

Ulepszone podłoże		20cm		Pospółka – CBR 25%

RAZEM	51cm

Wybór typowej konstrukcji remontu jezdni

Warstwa ścieralna			5 cm		Beton asfaltowy - AC/8/S/ 50/70

Warstwa wiążąca 			7 cm		Beton asfaltowy - AC/16/W/ 50/70

Podbudowa zasadnicza		20cm		KŁSM 0/31,5mm

Ulepszone podłoże		25cm		Pospółka – CBR 25%

RAZEM	57cm

Wykonanie konstrukcji chodnika  zostanie zrealizowane poprzez wykonanie wykopu liniowego wzdłuż istniejącej konstrukcji drogowej (strona lewa), wymiana gruntu, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie warstwy wyrównawczej z podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Kruszywo łamane należy stabilizować mechanicznie.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie wskaźnik zagęszczenia warstw konstrukcji drogowej (w tym chodnika) dla obciążenia ruchem KR1-2 powinien wynosić Is=1.0. Przed przystąpieniem do układania podbudowy z kruszywa należy zbadać wtórny moduł odkształcenia E2.
Dla chodnika i zjazdów E2≥80MPa, Dla nawierzchni jezdnych E2≥100MPa.

Mur oporowy – projektował mgr inż. Bogdan Ślusarczyk

W rejonie budynków 15 oraz 16 na długości 23mb. należy wykonać  umocnienie skarpy murem oporowym z prefabrykatów betonowych typu „L” o wymiarach 130/80 układanymi na podbudowie z betonu 20 cm oraz ławie z kruszywa kamiennego grubości 30 cm. Chodnik wzdłuż w obrębie muru oporowego należy zabezpieczyć barierą np. typu Olsztyńskiego. Barierę należy kotwić do muru oporowego.

Roboty ziemne

Bilans robót ziemnych określa ilość mas ziemnych do przemieszczenia na odległość do 1km oraz ilość do dowozu. W przedmiarze robót przyjęto dowóz niedomiaru ziemi do 5km. Całość robót ziemnych zostanie wykonana przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przyjęto I-II kategorie urabialności gruntu (piasek miejscowo przewarstwiony gliną). Roboty ziemne obliczono metodą przekrojów poprzecznych oraz analitycznie dla elementów dla których przekroje nie były przewidziane. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren, zabezpieczyć i zdjąć warstwę humusu (na pełną głębokość jego zalegania). Nadmiar ziemi należy wywieść poza teren budowy i zutylizować. Brakujący materiał ziemny przydatny do budowy nasypów bez zastrzeżeń należy dowieść z poza placu budowy.

Ruch autobusowy

Zgodnie ze stanem istniejącym, nie przewiduje się zmiany lokalizacji przystanków autobusowych, budowy zatok

Ruch Pieszy

Ruch pieszy wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi po zrealizowaniu inwestycji objętej zakresem wniosku odbywać się będzie  jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50m

Obsługa komunikacyjna terenów przyległych

Zgodnie z klasą drogi zapewniono pełną obsługę terenów przyległych poprzez istniejące zjazdy podlegające przebudowie.

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

W obrębie terenu objętego inwestycją znajdują się istniejące sieci wodociągowa, elektryczna i gazowa. Przedmiotowe sieci zostaną zabezpieczone zgodnie z warunkami gestorów sieci. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem prace budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. Projektuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej wg. zaleceń gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do wykopów pod rów odwadniający oraz konstrukcje chodnika należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia poziomu posadowienia istniejącej sieci wodociągowej i gazociągowej. Istniejąca sieć wodociągowa będzie wymagać zabezpieczania termicznego, technologię zabezpieczenia zawarto w projekcie branży kanalizacji deszczowej (zabezpieczenie pytami styropianowymi lub osłonami piankowymi).

Obliczenia hydrauliczne – rów drogowy

Do obliczenia przepływu w projektowany rowie otwartym wykorzystano wzór
Manninga-Stricklera dla wymiarowania cieków otwartych

Gdzie:

Q 	–  przepływ [m3/s]

F	–  	pole powierzchni czynnego przekroju [m2] ze wzoru dla profilu trapezu:

F = h x (b + n x h) gdzie n – stosunek pochylenia skarpy

kst 	–  współczynnik chropowatości cieku [m1/3/s] przyjęto 40 – tj. rowy silnie porośnięte, duże skupiska zarośli i krzewów

Rh 	– promień hydrauliczny [m] ze wzoru: Rh = F/Lu gdzie:

Lu 	– obwód zwilżony dla profilu trapezu: Lu = b + 2 x h x (1 + n2)1/2

IE 	– spadek podłużny cieku [-]

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli

Projektowany rów odwadniający pas drogowy posiada głębokość równą  około 0,5m dla przepływu obliczeniowego  Q=0,162 m3/s napełni się do wysokości h=0,16m.

WNIOSKI

geometria projektowanego rowu jest wystarczająca dla obliczonego odpływu ze zlewni

Obliczenia hydrauliczne zarurowania rowu

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [1].

- Rodzaj przepustu (zarurowania) – zgodnie z punktem 6.0.

- Ustalenie profilu podłużnego przepustu – zgodnie z punktem 6.0.

- Przyjęto schemat hydrauliczny – przepust krótki o niezatopionym wlocie i wylocie.

- Procedura obliczeniowa

- dla przyjętej średnicy przepustu oraz obliczonej w punkcie 6.5 ilości wody  
   dopływającej wyznaczono wartość parametru porównawczego z równania”

- Parametry ruchu krytycznego (hkr bkr Fkr) wyznaczono na podstawie dobranej średnicy  
   	przepustu oraz  wartości parametru porównawczego z tabeli 3.3 rozporządzenie [1].

- Wysokość linii energii spiętrzonego strumienia wody przed przepustem (H0) oraz 
 	 głębokość wody górnej H wyznaczono z równań:

- Wydatek przepustu wyznaczono z równania:

- Obliczenia zestawiono w tabeli:

- Sprawdzenie zgodności założonego schematu z wynikami obliczeń

H < 1,2D oraz D < 1,25 hkr  VP= 0,65m/s < 3,5 m/s - Warunek spełniony

- Umocnienia wlotu oraz wylotu.

Umocnienie darniną obsianą trawą

g)	Wnioski z przeprowadzonych obliczeń

Zaprojektowana średnica rury dla zarurowania rowu jest wystarczająca do przejęcia wody ze zlewni

- ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącej, ani nie przewiduje wprowadzenia nowej organizacji ruchu. W związku z powyższym, nie ma potrzeby opracowywania projektu docelowej organizacji ruchu

- ZIELEŃ.

Budowa chodnika nie będzie wymagała wycięcia drzew. W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin. Po zakończonych robotach ziemnych na terenach nieutwardzonych należy ułożyć warstwę ziemi urodzajnej obsianej trawą.

- ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

Projektowane zamierzenie jest częścią inwestycji  mogącej potencjalnie szczególnie pogorszyć środowisko naturalne z uwagi na powyższe inwestycja podlega uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko naturalnie.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

- Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana budowa nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania drogi  na   środowisko naturalne.

- Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy

W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w omawianym zakresie.

- Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby

Proponowane rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby ze względu na to, dotychczasowy przebieg drogi nie zmienia się.

- Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

- Wpływ w zakresie wód powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

- Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury

Projektowane rozwiązanie nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu. Zmiana nawierzchni spowoduje zmniejszenie się niekorzystnych oddziaływań oraz uciążliwości. Budowa chodnika i kanalizacji nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia mieszkańców.

Projektant - projekt branży drogowej

mgr inż. Przemysław Dybał

Projektant - mur oporowy

mgr inż. Bogdan Ślusarczyk

Sprawdzający - mur oporowy oraz branża drogowa

dr inż. Krzysztof Michalik