Projekt zagospodarowania terenu

(część opisowa)

Inwestor

Powiatowy Zarząd Dróg

w Będzinie z/s w Rogoźniku

ul. Węgroda 59

42-582 Rogoźnik

Temat:

„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S - ul. Grodziecka w Gródkowie"

Lokalizacja

Dz nr ewid. 1009 w miejscowości Gródków ul. Grodziecka

# Zakres zamierzenia

Budowa chodnika

- Budowa chodnika dla pieszych szerokości 1,5m i łącznej długości 355mb.

- Remont nawierzchni jezdni o szerokości 1m o łącznej długości 355mb.

- Przebudowa 13 zjazdów indywidualnych

- Budowa muru oporowego o długości 23mb

- Przebudowa skrzyżowania ul. Grodzieckiej z ul. Południową.

Budowa odwodnienia drogi

- Budowa kanalizacji deszczowej średnicy DN315 o łącznej długości 365mb a wraz z kanałami  
  wpustów deszczowych średnicy DN160  długość kanalizacji wyniesie 380mb.

- Budowa rowu odwadniającego drogę o głębokości około 0,6m i długości 320mb. wraz z zarurowanie
  rowu na odcinku o długości 15mb. rurociągiem średnicy DN400

- Budowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych.

Przebudowa sieci energii elektrycznej

- Przebudowa 6 istniejących słupów energii elektrycznej

- Rozbiórka 215 mb. istniejących linek energetycznych oraz budowa 215 mb. kabla typu ASXN

# Istniejący stan zagospodarowania  terenu

Droga powiatowa ul. Grodziecka na rozważanym odcinku posiada klasę techniczną L (droga lokalna), przekrój 1x2 drogowy. Droga nie posiada sprawnego odwodnienia. W rozważanym kilometrażu droga posiada jedno skrzyżowania czterowlotowe z ulicami Górna i Południową na których ruch regulowany jest za pomocą znaków drogowych (A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”). Pochylenia podłużne około od 1,9% do 4,4%. Pochylenia poprzeczne jezdni są zróżnicowane: przechyłki poprzeczne około 2% na odcinkach prostych do około 3% na łukach. Droga powiatowa ulica Grodziecka jest drogą z pierwszeństwem przejazdu natomiast drogami podporządkowanymi są wloty dróg gminnych ul. Górnej i ul. Południowej. Wszystkie wloty skrzyżowań posiadają po jednym pasie wspólnym dla wszystkich relacji. Na opracowywanym fragmencie ul. Grodzieckiej nie ma odwodnienia, a wody opadowe w rejonie drogi zostają odprowadzone na pobliskie tereny. W omawianym zakresie występują przystanki regularnej komunikacji zbiorowej. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 5,80 do 6,3m. Ruch pieszy odbywa się poboczem o zmiennej szerokości od 0,5m do 0,75m, Przedmiotowa droga posiada oświetlenie.

Istniejące uzbrojenie zlokalizowane w granicy pasa drogowego zarówno dróg gminnych jak i dróg wyższych klas zgodnie z planszą zagospodarowania terenu: rys. A-01.

- Wodociągowej, - w obrębie planowanej inwestycji znajduje się sieć wodociągowa

- Gazociągowej - w obrębie planowanej inwestycji znajduje się sieć gazociągowa

- Elektro-energetycznej -  w obrębie planowanej inwestycji znajduje się siec elektro-energetyczna

- Sanitarnej – w obrębie planowanej inwestycji  brak sieci kanalizacji sanitarnej

- Deszczowej – w obrębie planowanej inwestycji brak kanalizacji deszczowej

# Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Budowa chodnika, budowa rowu, remont fragmentu  jezdni, przebudowa zjazdów

Projektowany chodnik zlokalizowano przy istniejącej drodze , po lewej stronie drogi (idąc od ul. Południowej w kierunku miejscowości Czeladź) tj. po stronie zabudowań. Początek budowy chodnika na wysokości budynku nr 18. Koniec budowy chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grodzickiej z ul. Południową i Górną. Projektowany chodnik będzie posiadać  szerokości 1,5m i długości około 350m. W zakresie budowy chodnika zaplanowano również przebudowę zjazdów do przydrożnych posesji (w granicy pasa drogowego).

W obszarze pomiędzy budynkami 11b oraz 14 na odcinku o długości około 110m chodnik odsunięto od krawędzi jezdni na odległości 1,0m. Przy krawędzi istniejącej jezdni zaplanowano wybudować: krawężnik z wyniesieniem +12cm, pas zieleni o szerokości około 1,0m oraz chodnik o szerokości 1,5m obramowany obrzeżami.

W zakresie opracowania zaplanowano również przebudowę odwodnienia drogi, lewa strona jezdni zostanie odwodniona poprzez projektowane wpusty deszczowe, z których woda zostanie odprowadzona do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego pod chodnikiem. Prawa strona drogi zostanie odwodniona poprzez projektowany rów otwarty, z którego woda opadowa zostanie odebrana poprzez projektowaną w ostatnim punkcie rowu studnie kanalizacyjną, połączoną z projektowaną po drugiej stronie jezdni kanalizacją. Projektowana kanalizacja została włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg ul. Grodzieckiej z ul Południową.

Po prawej stronie drogi zaplanowano budowę drogowego rowu odwadniającego – rów otwarty częściowo zarurowany o długości około 320mb. Głębokość rowu to około 0,6m, szerokość dna to 0,5m. Nachylenie skarp rowu od 1:1 do 1:1,5. Szerokość rowu w planie (rzut z góry) nie przekroczy  2,4m. Rów zlokalizowano w odległości od 0,5 do 0,75m od krawędzi istniejącej jezdni. Rów w okolicy przystanku autobusowego przy budynku 11b. zarurowano rurociągiem o długości 15mb. średnica rurociągu DN400.

Część istniejącej jezdni szerokości 1,0m przylegającej do projektowanego chodnika  zaplanowano wyremontować, poprzez częściową wymianę podbudowy i nawierzchni bitumicznej.

Istniejące skrzyżowanie ul Grodzieckiej oraz południowej zostanie wyremontowane. Szerokość jezdni ul. Południowej wyniesie 5,0m (w obrębie opracowania 6,8m) natomiast przy włączeniu do ul. Grodzieckiej 17,0m długość 6,0m (w obrębie opracowania 4,0m). Połączenie dróg zostanie zrealizowane poprzez łuki kołowe o promieniu 6,0m. Konstrukcja nawierzchni  z betonu asfaltowego warstwy jak dla remontu nawierzchni jezdni. Wyniesienie chodnika przy skrzyżowaniu +2cm (krawężnik obniżony).

W rejonie budynków 15 oraz 16 na długości 23mb. należy wykonać  umocnienie skarpy murem oporowym z prefabrykatów betonowych typu „L” o wymiarach 130/80 układanymi na podbudowie z betonu 20 cm oraz ławie z kruszywa kamiennego grubości 30 cm.

3.2 Budowa kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja na całej swej długości zostanie ułożona w pasie drogowym
ul Grodzieckiej. Spadki podłużne kierować będą wodę z południa w kierunku skrzyżowania ulic Grodzieckiej z Górną oraz Południową do studni istniejącej K1. Ze studni K13.

Z uwagi na kolizję projektowanego rowu z przyłączami wodociągowymi zaplanowano wykonanie zabezpieczenia sieci wodociągowej zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi.  W miejscu przejścia kanalizacji deszczowej przez istniejącą jezdnie zaplanowano jej odbudowę oraz zabezpieczenie kolektora przed zniszczeniem zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi.

3.3 Przebudowa sieci energii elektrycznej

Z uwagi na kolizję projektowanego chodnika z istniejącymi słupami sieci energii elektrycznej zaplanowano usunięcie kolizji poprzez przebudowę 6 słupów energetycznych. Długość planowanej przebudowy sieci wyniesie 215mb. tj 6 przęseł – istniejącą sieć należy rozebrać w całości. W zakresie opracowania zostanie położony nowy kabel zasilający energii elektrycznej AsXSn 0,6/1kV 4x70mm2 
+ 2x25mm2

3.4 Uwarunkowania formalno-prawne

Planowana inwestycja w całości jest zlokalizowana na działce drogowej nr ewid. 1009
w miejscowości Gródków stanowiącej pas drogowy ul. Grodzieckiej. Działką tą zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s Rogoźnik będący jednocześnie inwestorem zamierzenia projektowego. Całość inwestycji jest położona w obszarze 6KDL1/2 oraz 7KDL1/2 uchwała nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  - Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - punkt 4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL1/2 do 7KDL1/2 przeznacza się na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej co oznacza, że przy modernizacji lub przebudowie istniejących ulic obowiązują następujące ustalenia:

1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy lokalnej,

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 – 18,0 m zgodnie z rysunkiem planu,

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu,

4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza się jednostronny ciąg pieszo – rowerowy.

Zgodnie z powyższym planowane zamierzenie jest zgodne z postanowieniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.5 Zabezpieczenia infrastruktury technicznej

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci infrastruktury technicznej. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej należy prowadzić ręcznie. Szczegółowe informację zawierają uzgodnienia branżowe załączone do dokumentacji formalno-prawnej.

Sieć wodociągowa – Istniejącą sieć wodociągową w miejscach wypłyceń należy zaizolować   termicznie – zwłaszcza w obrębie projektowanego rowu.

Sieć energetyczna - Istniejąca sieć w miejscach kolizyjnych zostanie przebudowana zgodnie z projektem branżowym.

Sieć teletechniczna – W obrębie inwestycji występuje napowietrzna sieć teletechniczna – brak kolizji.

Sieć gazociągowa – W obrębie planowanej inwestycji występuje sieć gazociągowa średniego ciśnienia średnicy DN50 oraz przyłącza o średnicy od DN20 do DN25. Pracę w rejonie gazociągu należy prowadzić pod nadzorem gestora sieci,

Tereny zielone.

Z  uwagi  na  przeznaczenie  terenu   –  granica  pasa  drogowego,  brak  jest  szczegółowych   wielkości  powierzchni,  wytycznych  co  do zainwestowania nieruchomości poza jezdnią i chodnikiem. Miejsce wolne od zabudowy układem komunikacyjny zostanie wykorzystane jako strefa biologicznie czynną – obsianie trawą.

Wyłączenie z produkcji rolnej.

Z  uwagi  na  lokalizację  inwestycji  -  granica  pasa  drogowego,  przedmiotowa  nieruchomość  nie  wymaga  zezwolenia  na  wyłączenie  z produkcji rolnej.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, zapewnia dostępność do drogi publicznej.

Inwestycja nie będzie powodowała wytwarzaniu  szkodliwego promieniowania lub  oddziaływania pola magnetycznego, wibracji i hałasu, zmian nasłonecznienia.

# Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Powierzchnia nawierzchni chodnika i zjazdów 		532 m2

Powierzchnia rowu odwadniającego 			732 m2

Powierzchnia projektowanego pasa zieleni 			109 m2

Powierzchnia remontowanej nawierzchni jezdni 		400 m2

Dla przedmiotowego obszaru nie ustalono granicznych wymagań dla poszczególnych powierzchni

# Informacje dotyczące wpisu działki do rejestru konserwatora  budynków  oraz czy podlegają ochronie.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) działka oraz obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie, na obiekty objęte ochroną konserwatorską. Projektowana inwestycja w całości jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.

# Warunki geotechniczne i górnicze

Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną z dnia 08.11.2013r. Teren przedmiotowych działek znajduje się poza zasięgiem  wpływu eksploatacji górniczych. W związku z powyższym nie ma wymogów zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciągłymi i nieciągłymi terenu. Na przedmiotowym terenie panują dobre warunki  wodne. Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoża gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.  zatem w rejonie posadowienia projektowanych obiektów występują proste warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikują się , Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z późniejszymi zmianami) do następujących kategorii geotechnicznych:

Zjazd  					– pierwsza kategoria geotechniczna

Chodnik					– pierwsza kategoria geotechniczna

Kolektor kanalizacji deszczowej  		– pierwsza kategoria geotechniczna

Zakres przeprowadzonych badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów występujących w poziomie posadowienia projektowanych obiektów budowlanych jest wystarczający do przeprowadzenia obliczeń statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektów z zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostaną posadowione na podbudowach (ławach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektów.

# Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego budowli

Z uwagi na przebudowę drogi o nawierzchni twardej na długości mniejszej niż 1km oraz budowę kanalizacji o łącznej długości nie przekraczającej 1km przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko a co za tym idzie nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Planowania inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód. Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych. Przyjęte materiały do zastosowane dla realizacji kanalizacji sanitarnej gwarantują szczelny sposób wykonania obiektów oraz rurociągów spowodują, że kolektor nie będzie obiektem mogącym pogorszyć stan środowiska.

- Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

Z uwagi na niewielki prędkości samochodów oraz małe natężenie ruchu na przedmiotowym zjeździe, nie przewiduje możliwości wystąpienia przekroczenia obowiązujących norm dotyczących poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

- Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy

W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. Przedmiotowa inwestycja wymagać nie będzie wymagać wycięcia drzewostanu zgodnie z  załączonym opartemu wycinki drzew

Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby

- Proponowane rozwiązania projektowe nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby.

- Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

- Ze względu na charakter inwestycji nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

- Wpływ w zakresie wód powierzchniowych

- Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

- Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury

- Projektowane rozwiązanie nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu.

Odpady stałe.

Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania żadnych nowych źródeł powstawania odpadów stałych o charakterze gospodarczo – komunalnym, nie przewiduje się dodatkowych miejsc lokalizacji kontenerów i kubłów na odpady stałe, zatem projektowana inwestycja nie narusza ustalań ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach z późniejszymi zmianami. Wszelkie odpady budowlane powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/wym. Ustawie o odpadach. Odpady gromadzące się w osadnikach wpustów deszczowych zostaną zabierane z tych urządzeń przez  służby drogowe oraz wywiezione poza granicę pasa drogowego do utylizacji.

Odprowadzenie wód deszczowych.

Wody opadowe z pasa drogowego zostaną odprowadzone poprzez projektowaną kanalizację deszczową i rów drogowy do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006  §19.1.  Ścieki deszczowe z określonych zlewni  tj. Droga klasy L nie wymagają podczyszczenia  i zostaną odprowadzone przy użyciu spadków podłużnych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej a następnie cieku wodnego.  Wody opadowe będą miały II klasę czystości.

Informacja dotycząca mas ziemnych

Grunty pochodzące z wykopów odpowiadające  gruntom przydatnym bez zastrzeżeń do budowy nasypów wg PN-02205 należy ponownie wykorzystać do budowy nasypów zagęszczając warstwowo. Nadmiar mas ziemnych z korytowania pod nawierzchnie drogową zostanie wywieziona poza plac budowy i zutylizowana.

Oddziaływania obiektu

Zakres oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach pasa drogowego,przewidywany rodzaj uciążliwości to hałas, drgania związane z ruchem drogowym Zakres oddziaływania inwestycji pokazano w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska

# Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru oraz stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Informacje wynikające ze specyfiki oraz stopnia skomplikowana projektowanych obiektów

zawierają projekty branżowe załączone w dalszej części projektu.

Kategoria obiektów budowlanych  zgodnie z prawem budowlanym  Dz. U. 1994 Nr 89 Poz. 414

Kanalizacja deszczowa, sieć elektryczna			-	kategoria obiektu XXVI

Elementy dróg publicznych (zjazd, rów, chodnik itp.)	 	-	kategoria obiektu IV

Informacje dotyczące wymogów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejszy projekt jest zgodny z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania terenu

Zagadnienia p.poż.

Geometria drogi zapewni dojazd wozu bojowego do obiektów zlokalizowanych na działkach przydrożnych.

Tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Przedmiotowa i przyległe parcele nie leży w terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjno kartograficznym.

Rozpoczęcie robót budowlanych

- Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej.

- Na podstawie art. 28 ust 2 - „Prawo Budowlane” - stronami w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Uwagi projektanta

Zgodnie z Art. 20. Punkt 2, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Zgodnie z powyższym posiadający tytuł rzeczoznawcy budowlanego dr inż. Krzysztof Michalik dokonał sprawdzenia projektów branży drogowej załączonej w dalszej części niniejszego projektu.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z pz. zm.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Sołectwie Gródków

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

-	Aktualny podkład mapowy, sytuacyjno-wysokościowy - mapa do celów projektowych w skali 1:500.

- Warunki techniczne oraz i uzgodnienia zawarte z inwestorem zarządcą drogi i gestorami sieci

Obowiązujące normy i przepisy

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowego zakresu o formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późn. zm. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane

- Rozporządzenie Rady Ministrów Dz.U.2010.213.1397  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Projektował

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk