| „GEOPROJEKT ŚLĄSK ” Rok założenia 1956 | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE Spółka z o.o. 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS: 0000175370 NIP 634-10-04-232 Regon: 272265160 Kapitał zakładowy 157 300 PLN  tel/fax (0-32) 2585-292 i tel (032) 2584-980 e-mail: geoprojekt.pgg@gmail.com www. geoprojekt.katowice.pl |
| --- | --- |

Nr arch. 13448/16

Opinia GEOTECHNICZNA

dla potrzeb projektu

modernizacji ul. Nowopogońskiej

w Czeladzi

w Cieszynie

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Leszek LIBERA

(nr upr.geolog. VII-1297)

Katowice, lipiec 2016r.

SPIS TREŚCI

1.	wstęp	3

2.	Zakres wykonanych prac	4

3.	POłożenie, charakterystyka terenu,  morfologia	5

4.	Budowa geologiczna	5

5.	WARUNKI WODNE	6

6.	warunki gruntowe	6

7.	Podsumowanie	7

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Mapa orientacyjna w skali 1: 10 000

- Mapa dokumentacyjna z lokalizacją punktów badawczych 
w skali 1: 1000

- Karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20

- Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów

- Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych

# wstęp

1.1. Podstawa opracowania

Opinię wykonano w Przedsiębiorstwie „GEOPROJEKT ŚLĄSK” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ulica Sokolska 46 na zlecenie Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego DROINWEST Piotr Sośnierz z siedzibą w Katowicach, ul. Karpacka 3/14.

Opinię opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r poz. 463).

1.2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Stalowej.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, przepisów i literatury

  - PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli,

  - PN-81/B-03020 – Projekt zmiany. Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich.

  - PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

  - PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 1997r.

  - PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,

  - PN-B-06050/1999 – Geotechnika – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

  - PN-S-02205/1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

  - Katalog typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Gdańsk 2012

  - Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50000, arkusz Katowice.

# Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do punktów topograficznych zaznaczonych na mapie sytuacyjnej w skali 1: 1000, dostarczonej przez Zamawiającego. Wysokości otworów badawczych odczytano z profilu podłużnego otrzymanego od Zleceniodawcy.

2.2. Prace polowe

W miejscach wskazanych przez Zamawiającego wykonano 4 małośrednicowe otwory  badawcze o głębokości 3,0 m, łącznie odwiercono 12 mb.

Otwory wykonane były wiertnicą WSG-160, w naturalnych warunkach wilgotnościowych. W trakcie wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje pod kątem występowania wód gruntowych, a także pobierano próbki gruntów z przeznaczeniem do badań laboratoryjnych. Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw, warstwy konstrukcyjne zlikwidowano zimnym asfaltem.

Prace terenowe wykonano w czerwcu 2016 pod stałym dozorem geologicznym 
mgr Marka Sulejowskiego.

2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wierceń wszystkie próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo. Badaniami laboratoryjnymi określono:

- wilgotność naturalną Wn = 8,2 %

- wskaźnik piaskowy WP = 24

Badania przeprowadzono dla 1 próbki gruntu (otwór nr 3 z głębokości 1,0 m) w laboratorium „GEOPROJEKT – ŚLĄSK Sp. z o.o.”

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy wyników prac terenowych oraz laboratoryjnych oraz opracowano dokumentację wynikową, na którą złożyły się:

- mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z naniesionymi punktami wierceń,

- karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20,

- zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów,

- objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych,

- wyniki badań laboratoryjnych gruntów,

- część tekstowa.

# POłożenie, charakterystyka terenu, 
morfologia

Badania przeprowadzone były w Czeladzi, w ciągu ulicy Nowopogońskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Stalowej.

Powierzchnia terenu obniża się w kierunku południowym od rzędnych 
279,60 – 267,64 m n.p.m. Deniwelacja wynosi tu 11,96 m na odcinku 679 m.

W ujęciu morfologicznym badany obszar stanowi fragment Płaskowyżu Bytomskiego w obrębie Wyżyny Śląskiej.

W bliskim sąsiedztwie brak cieków powierzchniowych. Teren położony jest pomiędzy rzeką Brynicą, przepływającą 1750 m na zachód, a Czarną Przemszą przepływającą 900 m na wschód, w dorzeczu Wisły.

# Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego obszaru udział biorą utwory czwartorzędowe. Są to piaski i gliny zlodowacenia środkowo – polskiego. Przykrywają one zwietrzeliny skał wapiennych triasowych piętra wapienia muszlowego. Od powierzchni terenu zalegają warstwy konstrukcyjne drogi spoczywające  na nasypach budowlanych i niebudowlanych o miąższości 1,5 – 2,0 m.

# WARUNKI WODNE

W trakcie prac wiertniczych nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości 3,0 m.

# warunki gruntowe

Dla scharakteryzowania warunków gruntowych podłoże na przekrojach podzielono na 3pakiety geotechniczne. Kryterium podziału była geneza i litologia.

Mając na uwadze zróżnicowanie cech fizyko-mechanicznych, zgodnie z PN-81/B-03020, w obrębie pakietów dokonano podziału na warstwy geotechniczne, a ich charakterystykę zamieszczono poniżej.

Pakiet I	to przypowierzchniowa warstwa nasypów zalegająca do 1,5 – 2,0 m.

Ze względu na sposób powstawania wydzielono pośród nasypów dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Ia	obejmuje warstwy konstrukcyjne istniejącej drogi zbudowane od góry z betonu asfaltowego o grubości 18-23 cm i podbudowy z kruszywa łamanego porfirowego, piaskowcowego i wapiennego zalegającej do głębokości 45-60 cm.

Warstwa Ib	są to nasypy budowlane stanowiące podłoże nawierzchni. Wykonano je z niewysadzinowcych piasków średnich.

Warstwa Ic	to nasypy niebudowalne złożone z mieszaniny piasków średnich, piasków gliniastych, żużli, kamieni i humusu. Mają one charakter gruntów mało wysadzinowych co potwierdziły również wyniki badań wskaźnika piaskowego.

Warstwa Id	to również nasypy niebudowlane złożone z mieszaniny glin, kamieni i żużli. Mają one konsystencję plastyczną. Są to grunty bardzo wysadzinowe.

Pakiet II	obejmuje wodnolodowcowe piaski i gliny

Warstwa IIa	grupuje piaski średnie, wilgotne, średnio zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID = 0,40. Są to grunty niewysadzinowe.

Warstwa IIb	grupuje twardoplastyczne gliny piaszczyste o średnim stopniu plastyczności ID = 0,20. Są to grunty bardzo wysadzinowe.

Pakiet III	obejmuje zwietrzeliny gliniasto-kamieniste i kamieniste wapieni

Warstwa IIIa	grupuje zwietrzeliny gliniaste mające postać glin z okruchami wapieni. Gliny są plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,30. Są to grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa IIIb – są to zwietrzeliny kamieniste wapieni, mało wilgotne i zagęszczone.

Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw gruntów rodzimych podano w tabeli w zał. nr 5. W przypadku zwietrzelin kamienistych 
warstwy IIIb podano jedynie w ślad za projektem zmiany PN-81/B-03020 wartość jednostkowego oporu granicznego (qu)t. Jako wartość porównawczą podano go również dla warstwy IIIa.

# Podsumowanie

- Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono generalnie korzystne warunki gruntowo – wodne dla budowy projektowanej inwestycji.

- Grunty rodzime budujące podłoże są nośne, średnio- i mało ściśliwe, a wody gruntowej do 3,0 m nie stwierdzono.

- Podłoże istniejącej drogi zaliczono do grupy nośności G3, natomiast w rejonie otworu nr 4 grupy nośności nie określono ze względu na występujące w sterfie przemarzania nasypowe grunty o konsystencji plastycznej.

- w pracach projektowych należy rozważyć potrzebę wzmocnienia podłoża. Przy częściowej wymianie dno koryta zagęścić powierzchniowo i na tak przygotowanym gruncie formować warstwą piaszczysto – żwirową odpowiednio zagęszczoną.

- Do obliczeń statycznych przyjmować wartości parametrów geotechnicznych podane w tabeli w zał. 5.

- Głębokość strefy przemarzania wynosi tu 1,0 m p.p.t.

- Przy projektowaniu uwzględnić sytuację górniczą.

- Stwierdzone warunki gruntowe uznaje się jako proste.

- Projektowaną inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
W myśl treści Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) ostatecznie decyzja o przyjętej kategorii geotechnicznej należy do Projektanta obiektu.