Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

### ”Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4768 S

### – ul. Kościuszki w Dobieszowicach”.

- Przewidywany zakres zakłada wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika          i zjazdów do posesji na odcinku od zjazdu na teren parafii do zjazdu przy posesji numer 93 na ul. Kościuszki w Dobieszowicach na dł. ok. 70mb po stronie południowej ulicy.

- Przebieg chodnika i lokalizacja zjazdów bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- W zakresie  robót  przewiduje się do wykonania   :

- wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek betonowych - pow.84,0 m2

- wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni z płyt betonowych gr.12 cm z odzysku

zjazdów do posesji – pow.50,0m2

- zabudowę nowych krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej – dł.70,0mb

- zabudowę nowych obrzeży bet.30x8 cm – dł.70mb.