D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  rozbiórką elementów dróg i urządzeń obcych, w ramach zadania:

# „Przebudowa drogi powiatowej S-4784 od km 0+ 000 DO KM 2+ 050 
– BUDOWA CHODNIKA W UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SARNÓW”

## 1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- warstw nawierzchni,

- krawężników, obrzeży i oporników,

- ścieków,

- chodników,

- ogrodzeń,

- znaków drogowych,

- kablowych linii energetycznych,

- kablowych linii teletechnicznych,

- gazociągów, wodociągów, kanalizacji

## 1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.

  - Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i urządzeń obcych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- oskardy, drągi stalowe, łopaty.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

# 5. wYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5.

## 5.2. Roboty rozbiórkowe elementów ulic

Warstwy nawierzchni ulic należy usuwać mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodników z  kostki brukowej w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych.

Doły powstałe po rozbiórce elementów ulic i ogrodzeń znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektową będą wykonywane wykopy , powinny być tymczasowo zabezpieczone. Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego teren i zagęścić.

a. Roboty rozbiórkowe linii energetycznych

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla demontażu kabli należy wykonać ręcznie po uprzednim odłączeniu ich zasilania i poprzedzić wykopami kontrolnymi. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem właściwego użytkownika ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-10736:1999 [3].

Wykop należy zasypać ziemią, bez kamieni, ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,85 wg PN-S-02205:1988 [1].

Roboty rozbiórkowe linii teletechnicznych

Wykopy dla demontażu kabli teletechnicznych należy wykonać ręcznie po uprzednim podłączeniu nowego odcinka. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem właściwego użytkownika

Wykop słupa należy zasypać ziemią bez kamieni, ubijając ją warstwami zagęszczarką wibracyjną co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1988 [1].

b. Roboty rozbiórkowe gazociągów, wodociągów

Sieć gazowa - odkryte w wykopie rurociągi stalowe należy pociąć na odcinki dostosowane do posiadanych przez Wykonawcę środków transportu. Do cięcia rur stalowych stosować spawarki elektryczne (lub autogeniczne). W uzgodnieniu z Inżynierem możliwe jest stosowanie innych urządzeń do cięcia rur stalowych.

Uwaga: przed przystąpieniem do cięcia demontowane gazociągi należy starannie przedmuchać powietrzem celem usunięcia resztek gazu.

Kanalizacja - sposób demontażu kanału uzgodnić należy z Inżynierem po ich odkryciu. Technologia demontażu zależna jest od materiału z jakiego wykonane są kanały oraz od sposobu łączenia rur. Przy połączeniach kielichowych należy wykuć zaprawę cementową uszczelniającą kielichy. W przypadku rur łączonych na styk należy skuć opaskę uszczelniającą.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

5.3. Materiały z rozbiórki

Sposób i zakres rozbiórek należy dodatkowo uzgodnić z administratorami lub właścicielami: ulic, linii energetycznych, teletechnicznych , wod.- kan., gazociągowych . Materiały z rozbiórek ujęte w pkt. 5 należą do inwestora (dotyczy kostki betonowej, obrzeży). Odzyskany materiał nadają się do wykorzystania należy ponownie zabudować. Pozostałe materiały należą do wykonawcy robót, a wszystkie korzyści z odzyskanych materiałów zostaną uwzględnione w wycenie ofertowej.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. 	Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

## 7.2. 	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy),

- dla krawężnika, opornika, obrzeża - mb,

- dla linii energetycznych i teletechnicznych – 1 mb

- dla linii wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych – 1 mb

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a. dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko;

b. dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko;

c. dla rozbiórki chodników:

- ręczne wyjęcie kostki betonowej z chodnika lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,

- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko;

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1 Normy

| PN-S-02205:1988 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN-92/D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. |
| PN-84/H-74220 | Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. |
| PN-EN 10056-2:1998 | Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. |
| PN-EN 10056-1:2000 | - Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. |
| PN-EN 10210-2:2006 | - Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. |
| PN-EN 10210-1:2006 | - Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. |
| PN-EN 10224:2006 | - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. - Warunki techniczne dostawy. |
| PN-EN 10230-1:2003 | - Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia. |
| PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 | - Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. |
| PN-B-10736:1999 | - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| PN-B-10736:1999 | - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. - Warunki techniczne wykonania. |
| BN-87/5028-12 | - Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. |
| BN-77/8931-12 | - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| PN-72/D-96002 | - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. |
| PN-75/D-96000 | - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. |

## 10.1. Inne dokumenty

Nie występują.